# Capteur C3 Xiao — Circuit imprimé

Version du 2026-10-19 (carte V 1.0 dessinée) ; option détecteur jour / nuit ajoutée le 2026-10-28 (§ 1.3 d, non testée sur cette carte). État : schéma, placement, routage, plans de masse, gouttes et sérigraphie FAITS dans EasyEDA Pro ; contrôle des règles (DRC) = 0 erreur ; schéma et PCB identiques. Prêt pour l'export et la commande (détail au § 8).

Version XIAO ESP32-C3 de la carte « Capteur S3 » (pcb/Capteur S3/) : même circuit imprimé (46 × 65 mm), mêmes composants et mêmes variantes, sans LoRa. Seules deux liaisons du XIAO changent (flotteur et mesure des piles, § 1.1), parce que la broche D0 du C3 est une broche de démarrage.

Méthode et règles : celles de NoeudChauffageSdb et des notices de D:\Developpement\EasyEda\Notices.

# 1. Rôle de la carte et code

Deux variantes sur le même circuit imprimé (on ne monte que les composants utiles, § 3) :

| Variante | Mesures | Alimentation |
| --- | --- | --- |
| Chaudière | température / humidité (DHT20) + voyant de la chaudière (TCS34725) + LED témoin | prise USB-C du XIAO |
| Cuve | température / humidité (DHT20) + niveau haut d'une cuve (flotteur) + tension des piles | 4 piles AA → régulateur MCP1700 |

Remontée par Wi-Fi / MQTT (pas de LoRa, pas de DS18B20, pas d'émetteur 433 MHz CC1101 sur cette carte). La carte est dimensionnée pour un fonctionnement continu ; certains capteurs utiliseront le deep sleep.

## 1.1 Brochage du XIAO ESP32-C3

| Fonction | GPIO | Patte XIAO | Constante (global.h) | Variante |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Flotteur (FLOT) | 3 | D1 | DEFAULT_TOR_PIN (FLOTTEUR_VERTICAL) | cuve |
| Mesure des piles (VMES) | 4 | D2 (ADC1_CH4) | BATTERIE_PIN (CAPTEUR_BATTERIE) | cuve |
| I2C SDA | 6 | D4 | DEFAULT_SDA_PIN | les deux (DHT20, TCS34725) |
| I2C SCL | 7 | D5 | DEFAULT_SCL_PIN | les deux |
| LED témoin chaudière | 20 | D7 | LED_CAPTEUR_RGB_PIN | chaudière |
| Interruption TCS34725 | 21 | D6 | CAPTEUR_RGB_TCS34725_INTERRUPT | non câblée |
| Jour / nuit : mesure (ADC1) | 3 | D1 | JOUR_NUIT_PIN (CAPTEUR_JOUR_NUIT) | option, à la place du flotteur (§ 1.3 d) |
| Jour / nuit : alimentation du pont | 5 | D3 | JOUR_NUIT_ALIM_PIN (CAPTEUR_JOUR_NUIT) | option, en fil (non reliée sur le PCB) |
| — | 2 | D0 | — | non câblée |
| — | 5, 8, 9, 10 | D3, D8, D9, D10 | — | non câblées (sauf D3 : option jour / nuit) |

Pourquoi ce brochage (différent de la carte S3, où le flotteur est sur D0 et la mesure sur D1) :

- D0 = GPIO2 est une broche de démarrage du C3 : elle doit être à l'état haut au démarrage (y compris au réveil d'un deep sleep). Sur D0, le flotteur fermé (cuve pleine) ou le pont de mesure (1,2 à 2 V, ni haut ni bas) empêcheraient la carte de démarrer.

- Les entrées analogiques utilisables avec le Wi-Fi (ADC1) ne sortent sur le XIAO C3 que par D0, D1, D2 → la mesure des piles va sur D2.

- D8 / D9 = GPIO8 / GPIO9 sont aussi des broches de démarrage (GPIO9 = bouton BOOT) : non câblées.

- Détecteur jour / nuit : sa mesure doit aussi être sur ADC1 ; D2 est prise par les piles et D0 est exclue (broche de démarrage) → D1, partagée avec le flotteur : les deux ne peuvent pas être montés ensemble (#error à la compilation, de même avec le micro MAX4466).

## 1.2 Code

D:\Developpement\Pilotage_Maison\Capteur, configuration dans src/global.h :

- env PlatformIO xiao_esp32c3 (board = seeed_xiao_esp32c3, -D BOARD_XIAO_C3), commenté dans platformio.ini : le décommenter (et commenter les autres envs) pour compiler cette carte ;

- global.h, branche C3 : bloc BOARD_XIAO_C3 avec le brochage ci-dessus ; il refuse à la compilation (#error) les fonctions absentes de cette carte (CC1101, DS18B20) et les combinaisons qui se marchent dessus (micro + flotteur, micro + I2C, IR + LED) ; sans BOARD_XIAO_C3, la branche C3 reste celle de la Super Mini ;

- MyWifi.h : puissance Wi-Fi 19,5 dBm sur le XIAO C3 (8,5 dBm seulement sur la Super Mini) ;

- plateforme espressif32@6.9.0 (Arduino 2.x / ESP-IDF 4.4) imposée dans [common] : le code ne compile pas avec pioarduino (Arduino 3 / ESP-IDF 5).

Les broches du flotteur, de la mesure, de l'I2C et de la LED sont aussi réglables par la page Web (NVS).

Schéma de principe des ajouts (identique à la carte S3, sauf les broches du XIAO) :

J3 « PILES »          D2 1N5819        J4 « INTER »         U1 MCP1700-3302E

4 AA (4,0-6,4 V)                       (interrupteur         (TO-92)

1 VPIL+ ------------->|-------- VPIL -- 1   en paroi)  2 -- VSW --+-- IN     OUT --+-- 3V3 (XIAO)

2 GND --+                                                        |     GND        |

|                                             C3 10 µF --+      |         +-- C4 1 µF

GND                                                       |     GND        +-- C5 470 µF

|

R2 220 k                 |

VMES <----/\/\/------------ VSW ----+

(D2, GPIO4)  |

+--- R3 100 k --- GND

+--- C6 100 nF -- GND

J5 « FLOTTEUR »      3V3 --- R4 10 k ---+

(fils 50 cm)                            |

1 FLOT_EXT -----------------------------+--- R5 1 k ---+--- FLOT (D1, GPIO3)

2 GND                                                  |

+--- C7 100 nF --- GND

Flotteur normalement ouvert, FERMÉ = CUVE PLEINE

## 1.3 Schémas de câblage par variante

Un dessin complet par variante, d'après le schéma EasyEDA (PDF_Capteur C3 Xiao_2026-10-19.zip). Le XIAO est vu de dessus, USB-C en haut ; 1 à 14 = numéros de ses pattes.

Conventions : + = connexion ; un trait qui en coupe un autre sans + n'y est pas relié ; toutes les masses GND sont reliées entre elles ; les broches des modules portent le numéro de leur prise (J1, J2, J5).

Repères communs aux variantes sur piles :

- D2 1N5819 : bague (cathode) côté interrupteur.

- U1 MCP1700 (TO-92) : face plate vers soi, pattes en bas : 1 GND, 2 IN, 3 OUT.

- Électrolytiques : + côté VSW pour C3, côté 3V3 pour C2 et C5.

- DHT20 : broches du module + − SCL SDA = J1 1 à 4 ; sur le dessin, elles se lisent de bas en haut.

- Pont R2 / R3 pris sur VSW, après l'interrupteur ; calibre 3,2 (ajuster au multimètre, 3,2 à 3,3 selon les tolérances).

- 5V du XIAO jamais relié aux piles ; interrupteur sur arrêt avant de brancher l'USB.

IMPORTANT — broches enregistrées en NVS. Les broches (I2C, mesure des piles, flotteur, LED) sont enregistrées avec la configuration par la page Web ; au démarrage, le code relit ces valeurs et n'utilise celles de global.h que si rien n'est enregistré. Une configuration enregistrée avec un autre firmware (par exemple celui de la Super Mini) garde donc ses broches même après le passage au firmware xiao_esp32c3. Après chaque téléversement, vérifier sur la page Web :  | Réglage | Valeur (GPIO) | Patte XIAO | |---|---|---| | SDA (DHT20, TCS34725) | 6 | D4 | | SCL (DHT20, TCS34725) | 7 | D5 | | Mesure des piles (+ calibre 3,2) | 4 | D2 | | Flotteur | 3 | D1 | | LED témoin chaudière | 20 | D7 |

Placement des condensateurs (montage d'essai ou carte) : chacun au plus près des pattes qu'il relie, fils courts ; toutes les masses au même GND.

| Repère | Type | Entre | Où le placer | Rôle |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | céramique 100 nF | 3V3 et GND | contre les pattes 12 (3V3) et 13 (GND) du XIAO | découplage du XIAO |
| C2 | électrolytique 10 µF, + côté 3V3 | 3V3 et GND | près du XIAO, à côté de C1 | réserve locale du 3V3 |
| C3 | électrolytique 10 µF, + côté VSW | VSW et GND | contre les pattes 2 (IN) et 1 (GND) du MCP1700 | stabilité de l'entrée du régulateur |
| C4 | céramique 1 µF | 3V3 et GND | contre les pattes 3 (OUT) et 1 (GND) du MCP1700, à moins de 1 cm | obligatoire : sans lui, le MCP1700 peut osciller |
| C5 | électrolytique 470 µF, + côté 3V3 | 3V3 et GND | sur le 3V3 entre le MCP1700 et le XIAO, fils courts et gros | fournit les pointes Wi-Fi (≈ 300 mA) au-delà des 250 mA du MCP1700 |
| C6 | céramique 100 nF | VMES et GND | contre la patte de mesure du XIAO (D2) | filtre la mesure des piles |
| C7 | céramique 100 nF | FLOT et GND | contre la patte du flotteur (D1), après R5 | filtre les parasites du fil du flotteur |

Montage d'essai sans 1N5819 (D2) : la remplacer par un fil (+ des piles → interrupteur). Conséquences :

- plus de protection contre l'inversion des piles (MCP1700 et XIAO détruits) : vérifier la polarité au multimètre avant la mise en marche ;

- entrée du MCP1700 : 4 AA neuves ≈ 6,4 V, au-dessus des 6,0 V de fonctionnement (maximum absolu 6,5 V). Si le bloc dépasse 6,0 V : piles un peu entamées, ou 3 AA (4,5 V) provisoirement ;

- mesure des piles : VSW = tension réelle des piles, soit 0,2 à 0,3 V de plus qu'avec la diode → ne pas régler le seuil « piles déchargées » sur ce montage ;

- consommation en deep sleep : inchangée (la diode ne consomme rien). Le pont R2 / R3 consomme, lui, ≈ 20 µA en permanence, interrupteur en marche ;

- dépannage possible avec une 1N4001…1N4007 : protection conservée, mais chute de 0,7 à 0,9 V (mesure d'autant plus basse).

#### a) Piles + DHT20 (cuve sans flotteur)

D2 1N5819   J4 inter                   VSW

+---->|-------o/ o----+---------+-----------------+

|                     |         | 2 IN            |             XIAO ESP32-C3 (vu de dessus)

(+)                C3 10 µF +---------+        R2 220 k              +---[ USB-C ]---+

PILES                   |    | U1      |-(1)-- GND  |           D0  1 | o           o | 14  5V

4 AA                   GND   | MCP1700 |            |           D1  2 | o           o | 13  GND --- GND

(-)                         | 3302E   |      VMES  +---------- D2  3 | o           o | 12  3V3 --------+

|                          +---------+            |           D3  4 | o           o | 11  D10         |

GND                        3 OUT |       +---------+    +----- D4  5 | o           o | 10  D9          |

|       |         |    |   +- D5  6 | o           o |  9  D8          |

|   C6 100 nF R3 100 k |   |  D6  7 | o           o |  8  D7          |

|       |         |    |   |        +---------------+                 |

|      GND       GND   |   |                                          |

|                      |   |                                          |

|       +-----------+  |   |                                          |

|       |DHT20 4 SDA|--+   |                                          |

|       |      3 SCL|------+                                          |

|       | J1   2 -  |--- GND                                          |

|       |      1 +  |--+       GND        GND        GND        GND   |

|       +-----------+  |        |          |          |          |    |

|                      |     C4 1 µF   C5 470 µF  C1 100 nF  C2 10 µF |

|                      |        |          |          |          |    |

+----------------------+--------+----------+----------+----------+----+

3V3

Pattes libres : D0, D1, D3, D6, D7, D8, D9, D10, 5V. D0, D8, D9 sont des broches de démarrage : ne rien y câbler. D1 et D3 : détecteur jour / nuit s'il est ajouté (§ 1.3 d).

#### b) Cuve : piles + DHT20 + flotteur

+--------------------------- 3V3 -------------------------+

|                                                         |

R4 10 k                                                      |

+--------+FLOT_EXT|                                                         |

| J5   1 |--------+- R5 1 k +---+                                           |

|      2 |-- GND            |   |                                           |

+--------+              C7 100 nF                                           |

D2 1N5819   J4 inter    vers flotteur  VSW           |   |                                           |

+---->|-------o/ o----+---------+-----------------+  GND  |                                           |

|                     |         | 2 IN            |       |     XIAO ESP32-C3 (vu de dessus)          |

(+)                C3 10 µF +---------+        R2 220 k    |         +---[ USB-C ]---+                 |

PILES                   |    | U1      |-(1)-- GND  |       |   D0  1 | o           o | 14  5V          |

4 AA                   GND   | MCP1700 |            |       +-- D1  2 | o           o | 13  GND --- GND |

(-)                         | 3302E   |      VMES  +---------- D2  3 | o           o | 12  3V3 --------+

|                          +---------+            |           D3  4 | o           o | 11  D10         |

GND                        3 OUT |       +---------+    +----- D4  5 | o           o | 10  D9          |

|       |         |    |   +- D5  6 | o           o |  9  D8          |

|   C6 100 nF R3 100 k |   |  D6  7 | o           o |  8  D7          |

|       |         |    |   |        +---------------+                 |

|      GND       GND   |   |                                          |

|                      |   |                                          |

|       +-----------+  |   |                                          |

|       |DHT20 4 SDA|--+   |                                          |

|       |      3 SCL|------+                                          |

|       | J1   2 -  |--- GND                                          |

|       |      1 +  |--+       GND        GND        GND        GND   |

|       +-----------+  |        |          |          |          |    |

|                      |     C4 1 µF   C5 470 µF  C1 100 nF  C2 10 µF |

|                      |        |          |          |          |    |

+----------------------+--------+----------+----------+----------+----+

3V3

- J5 flotteur : normalement ouvert, fermé = cuve pleine ; fils de 50 cm.

Pattes libres : D0, D3, D6, D7, D8, D9, D10, 5V. Détecteur jour / nuit impossible avec le flotteur (D1 partagée).

#### c) Chaudière : USB + DHT20 + TCS34725 + LED

alimentation : câble USB-C 5 V

XIAO ESP32-C3 (vu de dessus)

+---[ USB-C ]---+

D0  1 | o           o | 14  5V

D1  2 | o           o | 13  GND ---- GND

D2  3 | o           o | 12  3V3 ---- 3V3

D3  4 | o           o | 11  D10

+----- D4  5 | o           o | 10  D9

|   +- D5  6 | o           o |  9  D8

|   |  D6  7 | o           o |  8  D7  ----+

|   |        +---------------+             |

+-----------+        |   |                                  R1 100 Ω

|DHT20 4 SDA|--------+   |                                      |

|      3 SCL|--------|---+                                      V   D1 LED bleue

| J1   2 -  |-- GND  |   |             3V3         3V3          -   (méplat en bas)

|      1 +  |-- 3V3  |   |              |           |           |

+-----------+        |   |          C1 100 nF   C2 10 µF       GND

|   |              |           |

+-----------+        |   |             GND         GND

|TCS   5 LED|-- GND  |   |

|34725 4 SDA|--------+   |

| J2   3 SCL|------------+

|      2 -  |-- GND

|      1 +  |-- 3V3

+-----------+

- Alimentation par le câble USB-C (régulateur du XIAO) ; J3, D2, J4, U1, C3 à C7, R2 à R5 et J5 non montés.

- Un seul croisement : la ligne SCL du DHT20 coupe la ligne SDA sans y être reliée.

- J2 : 1 = + (VIN du module), 2 = −, 3 = SCL, 4 = SDA, 5 = LED du module reliée à GND (LED éteinte) ; INT du module non câblée.

- D1 LED bleue : patte longue (anode) côté R1, méplat / patte courte côté GND.

Pattes libres : D0, D1, D2, D3, D6, D8, D9, D10 ; 5V = entrée USB, rien à y câbler.

Points de test TP1 à TP4 (3V3, GND, SDA, SCL) non dessinés.

#### d) Option : détecteur jour / nuit, à la place du flotteur (câblage proposé, non testé sur cette carte)

Photorésistance + résistance fixe de 10 kΩ, sans transistor : la patte D3 alimente le pont pendant la mesure seulement (5 ms), puis le coupe ; en deep sleep elle est en haute impédance, le pont ne consomme rien. Code : classe CJourNuit (src/MyJourNuit.h), #define CAPTEUR_JOUR_NUIT dans global.h (et pas FLOTTEUR_VERTICAL).

La mesure passe par le circuit du flotteur (J5, R5, C7, vers D1) :

D3 (GPIO5) ---- fil ---- photorésistance ----+---- J5 1 (FLOT_EXT) --- R5 1 k ---+--- D1 (GPIO3, mesure)

|                                 |

10 kΩ                           C7 100 nF

|                                 |

J5 2 (GND) / GND                          GND

R4 (10 k vers 3V3) : NON MONTÉE

- Ne pas monter R4 : ce rappel vers 3V3 fausserait complètement la mesure.

- R5 et C7 peuvent rester : avec un pont d'au plus 10 kΩ, la constante de temps est d'environ 1,1 ms, et la mesure attend 5 ms après la mise sous tension du pont.

- D3 n'est reliée à rien sur le PCB V 1.0 : fil soudé sur la patte du XIAO (ou sur sa barrette).

- La résistance de 10 kΩ se soude entre les bornes 1 et 2 de J5 (ou à l'extrémité des fils, près de la photorésistance).

- Plus il y a de lumière, plus la tension sur D1 monte. Valeur remontée : éclairement en % de 3,3 V (0 à 100) ; état JOUR / NUIT décidé par une fenêtre d'hystérésis (seuils bas 20 %, haut 30 % par défaut). Trames, réglages (SET jn_sbas …) : voir Doc/mqtt.docx.

- Pas sur D0 : le pont la tirerait vers le bas au démarrage, et la carte ne démarrerait pas.

# 2. Décisions

| Sujet | Décision |
| --- | --- |
| Carte | XIAO ESP32-C3 (antenne externe), sur barrettes femelles ; base = carte Capteur S3 |
| Brochage | flotteur sur D1, mesure sur D2, D0 non câblée (broche de démarrage) |
| LoRa, DS18B20, CC1101 | aucun |
| Piles | 4 AA alcalines (4,0 à 6,4 V), support dans le boîtier imprimé, deux fils vers le bornier J3 ; pas d'accu |
| Régulateur | MCP1700-3302E/TO, sortie directement sur la broche 3V3 du XIAO ; MCP1702-3302E/TO montable |
| Protection | 1N5819 contre l'inversion des piles |
| Interrupteur | en paroi, sur fil, relié à J4 |
| Mesure des piles | pont 220 k / 100 k + 100 nF, pris après l'interrupteur |
| Flotteur | normalement ouvert, fermé = cuve pleine ; fils de 50 cm ; rappel 10 k + filtre 1 k / 100 nF |
| LED D1 | non montée dans la variante cuve |
| Variantes | décrites dans ce dossier seulement |
| Boîtier | impression 3D, non étanche |
| Composants | tout en traversant ; borniers XY301V (piles, flotteur), JST-XH (interrupteur, modules) |
| Détecteur jour / nuit (option, 2026-10-28) | à la place du flotteur : mesure sur D1 par J5 / R5 / C7 (R4 non montée), alimentation du pont par D3 en fil, sans transistor |

# 3. Composants à monter selon la variante

| Repère | Rôle | Chaudière | Cuve |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | XIAO ESP32-C3 | ✔ | ✔ |
| C1, C2 | découplage du 3V3 | ✔ | ✔ |
| TP1–TP4 | points de test 3V3, GND, SDA, SCL | ✔ | ✔ |
| J1 | prise DHT20 | ✔ | ✔ |
| J2 | prise TCS34725 | ✔ | — |
| R1, D1 | LED témoin « CHAUDIERE » | ✔ | — |
| J3, D2, J4 | entrée des piles, protection, interrupteur | — | ✔ |
| C3, U1, C4, C5 | régulateur 3,3 V | — | ✔ |
| R2, R3, C6 | mesure de la tension des piles | — | ✔ |
| J5, R4, R5, C7 | flotteur | — | ✔ |

Variante cuve sans flotteur : ne pas monter J5, R4, R5, C7 (désactiver FLOTTEUR_VERTICAL).

# 4. Alimentation et règles d'usage

Variante chaudière : bloc USB 5 V sur la prise USB-C du XIAO ; le régulateur du XIAO fournit le 3V3.

Variante cuve : 4 AA → D2 → interrupteur → MCP1700 → 3V3 du XIAO.

INTERRUPTEUR SUR ARRÊT AVANT DE BRANCHER L'USB (écrit sur la carte : « USB : INTER sur ARRET »). Sinon le régulateur du XIAO et le MCP1700 alimentent le 3V3 en même temps.

Limites du MCP1700 (à surveiller aux essais) :

| Limite | Valeur | Conséquence |
| --- | --- | --- |
| Tension d'entrée | 6,0 V en fonctionnement, 6,5 V maximum absolu | 4 AA neuves ≈ 6,4 V, moins ≈ 0,3 V dans D2 → ≈ 6,0–6,1 V au début de vie des piles seulement |
| Courant de sortie | 250 mA | pointes Wi-Fi ≈ 300–350 mA : C5 470 µF fournit l'excédent pendant les pointes |
| Chute de tension | 178 mV à 250 mA | fonctionne jusqu'à ≈ 3,7 V de piles |

Le XIAO C3 émet à 19,5 dBm (pleine puissance) : c'est le cas le plus exigeant pour le MCP1700. Si des redémarrages apparaissent : C5 à faible résistance interne de même taille (Ø 6,3 mm, pas 2,5), ou baisser la puissance Wi-Fi.

Autonomie (indication) : en Wi-Fi continu, 4 AA tiennent environ un jour ; l'alimentation par piles suppose le deep sleep.

# 5. Schéma (EasyEDA « Capteur C3 Xiao », 3 pages)

## 5.1 Page CARTE

| Repère | Composant | Pattes → réseau |
| --- | --- | --- |
| A1 | XIAO ESP32-C3 (fiche perso) | D1 → FLOT ; D2 → VMES ; D4 → SDA ; D5 → SCL ; D7 → LED_CHAUD ; 3V3 → 3V3 ; GND → GND ; 5V, D0, D3, D6, D8–D10 non connectées |
| C1 | céramique 100 nF | 3V3 → GND |
| C2 | électrolytique 10 µF 16 V | + → 3V3 |
| R1 | 100 Ω | LED_CHAUD → LED_CHAUD_R |
| D1 | LED bleue 5 mm | A → LED_CHAUD_R ; K → GND |

## 5.2 Page PÉRIPHÉRIQUES et 5.3 page ALIMENTATION

Identiques à la carte S3 (pcb/Capteur S3/CapteurS3.md, § 5.2 et 5.3) : J1, J2, TP1–TP4, J5, R4, R5, C7 ; J3, D2, J4, C3, U1, C4, C5, R2, R3, C6.

Bilan : 25 composants, 12 réseaux ; netlist du schéma = PCB (57 liaisons). Par rapport à la carte S3, seules les liaisons FLOT (A1.1 → A1.2) et VMES (A1.2 → A1.3) changent.

# 6. Dimensionnement

- Pont de mesure : VMES = VSW / 3 → ≈ 2,0 V au maximum sur D2, dans la zone de mesure du C3 (0–2,5 V environ à 11 dB). VSW = tension des piles moins la chute de D2 (≈ 0,2–0,3 V).

- Calibre : 3,2 par défaut dans le code (pont 220 k / 100 k). Il est enregistré en NVS : une configuration existante garde son ancien calibre (par exemple 4,3), à corriger par la page Web (« Calibre »). Ajuster ensuite au multimètre.

- Flotteur : rappel de 10 k vers 3V3 ; R5 1 k + C7 100 nF filtrent les parasites du fil. Le code (INPUT_PULLUP) publie 1 = cuve pleine, 0 = pas pleine. Sur D1 (GPIO3), l'état du flotteur au démarrage n'a pas d'effet.

- Détecteur jour / nuit : pont alimenté 5 ms par mesure, au plus 3,3 V / 10 kΩ ≈ 0,33 mA (en pleine lumière) ; rien en deep sleep.

- Largeurs de piste : 3V3, VPIL+, VPIL, VSW à 0,6 mm ; signaux à 0,4 mm ; plan GND sur les 2 faces.

# 7. Boîtier et mécanique

- Comme la carte S3 : 46 × 65 mm, 4 trous M3 à 3,5 mm des coins ; J3, J4, J5 au bord haut ; USB-C et LED au bord droit ; J1 au bord gauche ; J2 au bord bas.

- Hauteur : XIAO C3 seul (sans Wio) sur barrettes femelles → boîtier moins haut que pour la carte S3 (à mesurer : hauteur du support de piles et de C5, 11 mm, à prendre en compte).

- Antenne : antenne externe du XIAO C3 (connecteur U.FL), à coller sur une paroi, loin du plan de masse.

# 8. Circuit imprimé réalisé (EasyEDA Pro)

## 8.1 Projet

| Élément | Valeur |
| --- | --- |
| Projet | cloud « Capteur C3 Xiao » (copie par import de Capteur_S3_Projet_2026-10-19.epro2, alors nommé ProPrj_Capteur S3_2026-10-19.epro2) ; sauvegarde locale : pcb/Capteur C3 Xiao/ProPrj_Capteur C3 Xiao_2026-10-19.epro2 |
| Schéma | « Capteur C3 Xiao », 3 pages : Carte, Périphériques, Alimentation |
| Règles | « THT soudure main JLCPCB » |

## 8.2 Changements par rapport à la carte S3

- A1 remplacé par la fiche perso « XIAO ESP32-C3 (THT) » (même symbole, même empreinte « XIAO 14P THT », modèle 3D du XIAO C3 tourné de −90°) ; l'import l'avait reposé hors de la carte → remis en (33 ; 18).

- Pistes : seul le premier tronçon (diagonale à 45°, face dessous) de FLOT et de VMES est décalé d'une pastille (2,54 mm) pour arriver sur D1 et D2 ; le reste du routage est celui de la carte S3. D0 n'est reliée à rien.

- Plans de masse recoulés ; DRC = 0 erreur.

- Sérigraphie : titre « Capteur C3 Xiao », « V 1.0 - Octobre 2026 » décalé à droite, « XIAO ESP32-C3 » ; le reste est celui de la carte S3. Contrôle : 52 textes, aucun chevauchement, aucun sur une pastille, un via ou un trou.

## 8.3 Reste à faire

- [x] Export .epro2, vues 2D / 3D / PCB et PDF dans pcb/Capteur C3 Xiao/.

- [x] Commit du dossier de la carte (les modifications de code du § 1.2 ne sont pas commitées).

- [ ] Commande JLCPCB.

- [ ] Essais : démarrage avec cuve pleine, mesure des piles sur D2 (calibre 3,2), Wi-Fi à 19,5 dBm sur piles.

- [ ] Boîtier imprimé.

- [ ] Détecteur jour / nuit : essayer le câblage du § 1.3 d (R4 non montée, D3 en fil) ; prévoir un vrai emplacement si une V 1.1 est dessinée (à décider).

# 9. Pièces

Identiques à la carte S3 (pcb/Capteur S3/CapteurS3.md, § 9), sauf A1 : XIAO ESP32-C3 (Seeed) au lieu du XIAO ESP32-S3 + Wio-SX1262.