# Adresse IP fixe et canal mémorisé (connexion Wi-Fi rapide)

Capteurs Wi-Fi sur piles (XIAO ESP32-C3, ESP32-S3) — octobre 2026.

# 1. But

Un capteur sur piles passe l'essentiel de son temps en deep sleep (environ 43 µA). C'est l'éveil qui vide les piles : le Wi-Fi consomme de 20 à 90 mA. Raccourcir l'éveil allonge donc directement l'autonomie.

Mesures sur le capteur ThChRDC (octobre 2026, après les corrections du deep sleep) :

| Étape de l'éveil | Durée |
| --- | --- |
| Démarrage et connexion Wi-Fi | 3,4 s |
| Connexion MQTT, publications, écho, déconnexion | 1,3 s |
| Total | 4,7 s |

La connexion Wi-Fi représente à elle seule près des trois quarts de l'éveil. Les deux options décrites ici visent à la ramener vers 1 s.

# 2. Principe

Sans option, à chaque réveil, le capteur refait toute la connexion depuis le début :

- Recherche de la box : il écoute les 13 canaux Wi-Fi un par un pour la retrouver.

- Demande d'adresse (DHCP) : la box lui attribue une adresse IP, en plusieurs allers-retours.

Les deux options suppriment ces étapes. Elles sont indépendantes : on peut activer l'une, l'autre ou les deux.

| Option | Ce qu'elle supprime | Où l'information est gardée |
| --- | --- | --- |
| IP fixe | La demande d'adresse (DHCP) | Mémoire permanente (NVS), réglée sur la page Web |
| Mémoriser le canal | La recherche de la box sur tous les canaux | Mémoire RTC (conservée pendant le deep sleep) |

## 2.1 IP fixe

Le capteur utilise toujours la même adresse, sans la demander à la box. Il faut lui indiquer aussi la passerelle (la box), le masque du réseau et le serveur DNS.

Précaution : la box ne doit pas pouvoir donner cette adresse à un autre appareil, sinon deux appareils auraient la même adresse et aucun des deux ne fonctionnerait correctement. On réserve donc l'adresse dans la box (voir § 3).

## 2.2 Mémoriser le canal

Après chaque connexion réussie, le capteur note en mémoire RTC le canal de la box et son BSSID (l'identifiant unique de la borne Wi-Fi). Au réveil suivant, il se connecte directement sur ce canal, à cette borne, sans rien chercher.

- Si la connexion rapide échoue (la box a changé de canal, après un redémarrage par exemple), le capteur abandonne au bout de 3 s et refait une connexion normale. Il ne perd aucune mesure, seulement un peu de temps.

- À la mise sous tension (piles changées, téléversement), la mémoire RTC est vide : le premier éveil se fait en connexion normale, puis les suivants sont rapides.

- Le canal n'est réutilisé que pour le même réseau (même SSID).

# 3. Réserver l'adresse dans la Freebox Pop

À faire une seule fois par capteur, depuis un PC connecté au réseau de la maison :

- Ouvrir http://mafreebox.freebox.fr et se connecter avec le mot de passe de la Freebox.

- Ouvrir Paramètres de la Freebox (passer en Mode avancé si besoin).

- Cliquer sur DHCP.

- Onglet Baux dynamiques : repérer la ligne de l'adresse actuelle du capteur (par exemple 192.168.1.128) et noter son adresse MAC.

- Onglet Baux statiques : Ajouter un bail DHCP statique, choisir l'adresse MAC du capteur, saisir l'adresse IP et un commentaire (par exemple « ThChRDC »), puis valider.

Les intitulés peuvent varier légèrement selon la version de Freebox OS.

Réglages réseau de la Freebox Pop, à reporter sur la page Web du capteur :

| Champ | Valeur |
| --- | --- |
| Passerelle | 192.168.1.254 |
| Masque | 255.255.255.0 |
| DNS | 192.168.1.254 |

# 4. Activer les options sur la page Web du capteur

En fonctionnement normal, le capteur n'est éveillé que quelques secondes : sa page Web est pratiquement inaccessible. Il faut d'abord le garder éveillé.

- Désactiver le deep sleep : publier SLEEP DISABLE sur le topic de configuration du capteur, en retained (le capteur le reçoit à son prochain réveil). Pour ThChRDC : home/confthchrdc/command.

- Ouvrir la page Web du capteur : http://192.168.1.128 (adresse du capteur).

- Dans le cadre Wifi du réseau utilisé :

  - cocher IP fixe et remplir Adresse IP, Passerelle, Masque et DNS (§ 3) ;

  - cocher Mémoriser le canal.

- Enregistrer. Le capteur redémarre avec les nouveaux réglages.

- Réactiver le deep sleep : publier SLEEP ENABLE sur le même topic (en retained, pour remplacer le SLEEP DISABLE).

Champs ajoutés au cadre Wifi :

| Champ | Rôle | Valeur par défaut |
| --- | --- | --- |
| IP fixe | Active l'adresse fixe (sinon DHCP) | Décoché |
| Mémoriser le canal | Active la connexion sur le canal mémorisé | Décoché |
| Adresse IP | Adresse du capteur, réservée dans la box | Vide (l'adresse actuelle est affichée en grisé) |
| Passerelle | Adresse de la box | 192.168.1.254 |
| Masque | Masque du réseau | 255.255.255.0 |
| DNS | Serveur de noms (si vide ou invalide : la passerelle) | 192.168.1.254 |

Sécurité : si l'adresse IP, la passerelle ou le masque sont mal écrits, le capteur l'indique dans le journal (« IP fixe invalide : DHCP ») et revient au DHCP. Il reste donc joignable.

Pour revenir au fonctionnement d'origine : décocher les deux cases et enregistrer.

# 5. Vérifier que ça marche

Le message REVEIL publié à chaque réveil contient le diagnostic du cycle précédent (« Préc : »). Le premier nombre est l'instant, en millisecondes depuis le réveil, où le Wi-Fi est connecté :

Préc : WiFi 3394 NTP 3394 MQTT 3466 (1 essai) Pub 3598 Echo 4947 Fin 4974 Dodo 5050

Préc : WiFi 1100 (canal mémorisé) NTP 1100 MQTT 1170 (1 essai) Pub 1300 ...

Préc : WiFi 6500 (canal mémorisé : échec) NTP 6500 ...

- Sans mention : connexion normale.

- (canal mémorisé) : connexion rapide réussie.

- (canal mémorisé : échec) : la connexion rapide a échoué et le capteur a fait une connexion normale. Si cela arrive souvent, la box change de canal (canal automatique) : on peut fixer le canal Wi-Fi dans la box, ou décocher Mémoriser le canal.

La ligne « Durée éveil » du message DEEPSLEEP ON donne la durée totale de l'éveil.

# 6. Dépannage

| Symptôme | Cause probable | Solution |
| --- | --- | --- |
| Le capteur ne publie plus rien | Adresse IP déjà utilisée, ou mauvaise passerelle | Vérifier la réservation dans la box (§ 3) et la passerelle |
| « canal mémorisé : échec » à chaque cycle | La box change de canal, ou le capteur capte plusieurs bornes | Fixer le canal dans la box, ou décocher Mémoriser le canal |
| Plus de résolution des noms (serveur NTP) | DNS incorrect | Mettre l'adresse de la box dans DNS |
| Page Web injoignable | Le capteur dort | SLEEP DISABLE en retained (§ 4) |

# 7. Fichiers concernés (programme Capteur)

| Fichier | Contenu |
| --- | --- |
| src/MyWifi.h | Champs IP fixe et canal mémorisé, délais WIFI_TIMEOUT_MS (15 s) et WIFI_TIMEOUT_RAPIDE_MS (3 s) |
| src/MyWifi.cpp | Connexion (begin()), mémoire RTC du canal, page Web, enregistrement NVS |
| src/Diagnostic.h/.cpp | Mention « canal mémorisé » dans le diagnostic du message REVEIL |