# LoRa — Bandes de fréquences, choix et performances

Version du 2026-10-29. Liaison LoRa point à point (sans LoRaWAN) entre le Relais-Lora (XIAO ESP32-S3 + Wio-SX1262, passerelle LoRa ↔ MQTT) et les capteurs LoRa (même kit), aujourd'hui ThRemise et ThCave.

# 1. Rappels

| Terme | Sens |
| --- | --- |
| SF (facteur d'étalement) | 7 à 12 : chaque cran de plus gagne ≈ 2,5 dB de sensibilité mais double le temps d'émission |
| BW (largeur de bande) | 125 kHz ici ; plus étroit = plus sensible mais plus lent |
| RSSI | puissance reçue (dBm) : -30 = très fort, -120 = limite |
| SNR | rapport signal / bruit (dB) : LoRa décode sous le bruit, jusqu'à -7,5 dB en SF7, -20 dB en SF12 |
| Cycle d'utilisation | part du temps pendant laquelle un émetteur a le droit d'émettre, par heure glissante (1 % = 36 s / h) |
| ERP / EIRP | puissance rayonnée, rapportée à un dipôle (ERP) ou à une antenne isotrope (EIRP = ERP + 2,15 dB) |

# 2. Bandes possibles

Cadre européen : recommandation ERC/REC 70-03 (annexe 1, appareils à courte portée) et norme ETSI EN 300 220.

| Bande | Puissance max | Cycle max | Avantages | Inconvénients |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 433,05 – 434,79 MHz | 10 mW ERP (10 dBm) | 10 % | traverse mieux murs et dalles ; portée un peu meilleure à puissance égale | impossible avec le Wio-SX1262 (adapté 862 – 930 MHz : il faudrait d'autres modules et antennes) ; antennes plus grandes ; bande encombrée (télécommandes, sondes météo) et déjà utilisée chez nous par le CC1101 du contrôleur et les prises 433 MHz ; puissance plus faible |
| 863,0 – 865,0 MHz | 25 mW ERP (14 dBm) | 0,1 % | peu fréquentée | 0,1 % très contraignant (3,6 s / h) |
| 865,0 – 868,0 MHz | 25 mW ERP | 1 % | – | partagée avec le RFID UHF (forte puissance) : brouillage possible |
| 868,0 – 868,6 MHz (g1) | 25 mW ERP | 1 % | bande LoRa de référence (canaux LoRaWAN 868,1 / 868,3 / 868,5) ; matériel et antennes prévus pour elle ; 1 % largement suffisant pour nos trames | bande la plus utilisée par LoRa (réseaux LoRaWAN voisins, compteurs) ; puissance limitée à 14 dBm |
| 868,7 – 869,2 MHz (g2) | 25 mW ERP | 0,1 % | – | 0,1 % |
| 869,4 – 869,65 MHz (g3) | 500 mW ERP (27 dBm) | 10 % | la plus généreuse : jusqu'à 22 dBm avec le SX1262 (+ 8 dB de bilan) et 10 % de cycle | bande étroite (250 kHz) ; plus de consommation à 22 dBm ; souvent réservée aux liaisons descendantes LoRaWAN |
| 869,7 – 870,0 MHz (g4) | 5 mW ERP sans limite, ou 25 mW à 1 % | – / 1 % | – | très faible puissance sans contrainte de temps |
| 902 – 928 MHz | – | – | bande LoRa des Amériques | interdite en Europe (c'était notre réglage d'origine, 915 MHz) |
| 2,4 GHz (SX1280) | 10 mW EIRP | – | mondiale, débit plus élevé | autre puce ; portée bien plus faible à travers les murs ; partagée avec le Wi-Fi |

# 3. Choix retenu : 868,1 MHz

Décidé le 2026-10-29 (migration depuis 915 MHz, commit f37c91b ; Capteur 3.0, Relais-Lora 2.0).

| Paramètre | Valeur | Macro (global.h du capteur et du relais) |
| --- | --- | --- |
| Fréquence | 868,1 MHz (sous-bande g1) | LORA_FREQUENCE |
| Largeur de bande | 125 kHz | LORA_BANDWIDTH |
| Facteur d'étalement | SF7 | LORA_SPREADING_FACTOR |
| Taux de codage | 4/5 | LORA_CODING_RATE |
| Mot de synchronisation | 0x12 (privé) | LORA_SYNC_WORD |
| Puissance | 14 dBm | LORA_OUTPUT_POWER |
| Préambule | 8 symboles | LORA_PREAMBLE_LENGTH |
| TCXO | 1,8 V (Wio-SX1262) | LORA_TCXO_VOLTAGE |

Pourquoi :

- Seule bande légale compatible avec le matériel (Wio-SX1262 adapté 862 – 930 MHz) sans changer de module.

- Le cycle de 1 % est très loin d'être atteint. Une trame de 30 à 40 octets dure ≈ 90 à 110 ms en SF7 / 125 kHz. Un capteur en veille profonde se réveille toutes les 600 s et envoie ≈ 4 à 5 trames (température, humidité, batterie, jour / nuit…) : ≈ 0,5 s toutes les 10 min, soit ≈ 0,08 % du temps (≈ 3 s / h pour 36 s permises). Le relais émet encore moins (commandes et accusés seulement).

- 14 dBm à la sortie du SX1262 + antenne souple (≈ 2 dBi) ≈ 16 dBm EIRP = la limite de 25 mW ERP : on est au maximum autorisé, sans le dépasser.

- SF7 = trames les plus courtes (moins de consommation, moins de collisions) ; suffisant vu les mesures (§ 4).

- Le passage par 869,525 MHz (g3) reste la réserve si la portée manquait un jour (§ 5).

Contrainte : tous les nœuds LoRa changent ensemble (fréquence en dur dans global.h, pas en NVS) ; un nœud resté en 915 MHz n'est plus entendu. Firmwares 915 MHz de secours : Firmwares/firmware-Relais-Lora-1.3.bin, Firmwares/firmware-Capteur-S3-LoRa-flotteur-915-2.1.bin.

# 4. Performances mesurées (2026-10-29, 868,1 MHz, SF7)

Mesures lues sur le relais (journal /logs). Limites du SX1262 en SF7 / 125 kHz : sensibilité ≈ -124 dBm, SNR minimal ≈ -7,5 dB. La marge de SNR (SNR mesuré + 7,5) est l'indicateur le plus parlant.

| Nœud | Situation | RSSI | SNR | Marge de SNR | Verdict |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ThRemise | sur la table, à côté du relais | -29 dBm | 12,5 dB | – | essai de fonctionnement (aller-retour GET OK) |
| ThRemise | en place, relais loin (provisoire) | -94 à -100 dBm | -4,25 à +7 dB | 3 à 14 dB | faible : pertes probables |
| ThRemise | en place, relais au centre de la maison | -86 / -87 dBm | 7 à 12,75 dB | ≥ 14 dB | bon |
| ThCave | sur la table (relais au centre) | -68 à -76 dBm | 12 à 13 dB | – | trames et SET reçus, acquittés |
| ThCave | en place à la cave (relais au centre) | -73 / -74 dBm | 12,5 dB | ≈ 20 dB | très bon |

Constats :

- L'emplacement du relais compte plus que la fréquence : ThRemise gagne ≈ 10 dB de RSSI et ≈ 8 dB de SNR quand le relais passe au centre de la maison. Le relais doit rester au centre.

- Avec le relais au centre, SF7 suffit pour les deux nœuds, avec au moins 14 dB de marge.

- Pas de comparaison avec 915 MHz possible : la mesure de référence (T0) n'a pas été faite avant la migration.

- Au-delà du SNR de 10 dB environ, le SNR plafonne : c'est alors le RSSI qui renseigne sur la marge (ThCave).

# 5. Suite et pistes

Mesure des pertes (2026-10-30, ThRemise, sommeil 30 s, 35 min d'écoute MQTT sans toucher au relais) : 63 réveils, 1 trame perdue sur 315 (0,3 %) ; trame du flotteur et accusé du contrôleur reçus 63 fois sur 63 au premier envoi. Pendant une surveillance qui interrogeait la page /logs/data du relais toutes les 3 s, environ une trame sur dix se perdait : pendant qu'il sert une page Web, le relais ne lit plus le module radio, et une trame de la rafale (150 ms d'écart) est écrasée par la suivante. Ne pas laisser la page Journal du relais ouverte (rafraîchissement automatique) ou la mettre en Pause. Amélioration possible : lire la trame dès l'interruption de réception (jugée inutile à ce taux de pertes).

À faire :

- Compter les pertes sur 24 h avec un sommeil de 600 s (ThRemise, ThCave).

- Veille profonde remise sur ThRemise et ThCave le 2026-10-30 ; vérifier la tension de batterie de ThCave (≈ 3 V attendus) quand il passera sur piles.

- Refaire les mesures si un nouveau capteur LoRa est posé loin du centre.

Si la portée manquait (marge de SNR < 5 dB, pertes régulières), dans cet ordre :

| Piste | Gain | Prix |
| --- | --- | --- |
| Déplacer / surélever l'antenne du relais ou du capteur | quelques dB à 10 dB | aucun |
| SF9 | ≈ +5 dB | temps d'émission × 4 (≈ 0,3 % de cycle : encore loin de 1 %), plus de consommation |
| 869,525 MHz (g3) jusqu'à 22 dBm | ≈ +8 dB | consommation à l'émission plus forte ; changer tous les nœuds ensemble |
| SF12 | ≈ +12 dB | temps × 32 : à éviter (cycle et piles) |