# Capteur S3 (variante cuve) — Boîtier

Version du 2026-10-25. État : premier tracé, d'après la carte routée (../../pcb/Capteur S3/CapteurS3.md § 8) ; pas encore imprimé.

Source OpenSCAD commentée : boitier_s3.scad (réglages dans Fenêtre > Customizer). Pièces à imprimer : s3_boite.stl, s3_couvercle.stl et s3_trappe.stl (PETG opaque). Aperçus : apercu_eclate.png, apercu_coupe.png, apercu_dessus.png, apercu_dessous.png.

# 1. Besoins (décidés le 2026-10-25)

| Besoin | Réponse |
| --- | --- |
| Variante | cuve : 4 piles AA, interrupteur, flotteur, DHT20 ; avec le Wio LoRa |
| Pose | à l'abri de l'eau, vissé sur du bois (4 oreilles, vis à bois Ø 4 fraisées), couvercle vers soi |
| Disposition | deux compartiments côte à côte : carte à gauche, piles à droite |
| Piles | support 4 × AA (Composants\Alimentation\Boitier 4 x AA\Mesures.md) derrière une trappe à glissière, sans outil, retenue par un cran |
| Interrupteur | MTS-102 dans la paroi basse |
| Fil du flotteur | sort vers le bas, trou + serre-câble à l'intérieur |
| DHT20 | dehors, sur le couvercle, vis M3 + écrou ; capteur vers le haut, broches vers le bas ; trou du câble rebouché |
| Antennes | Wi-Fi et LoRa souples, à l'intérieur |
| Prise USB | pas de fente : on ouvre le couvercle pour programmer (interrupteur sur ARRÊT avant de brancher l'USB, aucune protection sur la carte) |
| Matière | PETG opaque, parois de 2 mm |

# 2. Dimensions

| Cote | Valeur |
| --- | --- |
| Intérieur | 121 × 83 × 33 mm : compartiment de la carte 57 mm, cloison 2 mm, compartiment des piles 62 mm |
| Extérieur, fermé | 133 × 95 × 37 mm (colonnes comprises) ; 113 mm de haut avec les oreilles |
| Parois, fond, couvercle, cloison | 2 mm |

Vue de face (posé sur le bois, couvercle vers soi) :

(oreille)                                     (oreille)

◯──────────────────────────────◯──────────────────────────────────────◯

│ ░░░░ antenne Wi-Fi ░░░░        │  ═══ fente de sortie de la trappe ═══ │

░ │ ┌────────────────────────┐     │ ┌──────────────────────────────────┐ │

L │ │ XIAO + Wio         ┌───┐│     │ │                                  │ │

o │ │                    │DHT││     │ │      support 4 × AA              │ │

R │ │                    │20 ││[J1] │ │      (piles horizontales)        │ │

a │ │      carte         └┬┬┬┘│     │ │                                  │ │

│ │      46 × 65         o  │     │ │                                  │ │

│ │ [J5]   [J4]   [J3]      │     │ │                                  │ │

│ └────────────────────────┘    ▯│←fils                                 │ │

│   pont                         │ └──────────────────────────────────┘ │

◯────┼──────[MTS]──────────────◯──────────────────────────────────────◯

↓ flotteur   ↑ interrupteur          (oreille)          (oreille)

Coordonnées ci-dessous : X depuis la paroi gauche intérieure, Y depuis la paroi basse intérieure, Z depuis le fond intérieur.

# 3. Détail

## 3.1 Carte

- Vissée sur 4 plots Ø 7 × 4 mm (vis M3 dans le PETG, avant-trou Ø 2,5), aux trous de la carte (3,5 mm des coins).

- Carte vue composants vers soi, tournée de 180° par rapport au dessin EasyEDA : borniers J3 (piles), J4 (interrupteur), J5 (flotteur) en bas, J1 (DHT20) à droite, XIAO en haut à gauche. Le placement n'a pas été modifié.

- Bord de la carte à 2 mm de la paroi gauche (antenne LoRa), 9 mm de la cloison (fiche J1), 15 mm de la paroi basse (fils des borniers, serre-câble, interrupteur) et 3 mm de la paroi haute.

- XIAO + Wio empilés sur barrettes femelles : dessus du Wio estimé à 25 mm au-dessus de la carte (Z ≈ 30,6).

## 3.2 Fil du flotteur (paroi basse)

- Fente de 5 mm ouverte vers le couvercle (il la referme), à X = 14,5 mm (sous J5), fond arrondi à 8 mm du fond intérieur.

- Pont de serre-câble entre la fente et J5 (Y = 6) : bloc 9 × 6 × 7 mm, traversé sous son dessus par un passage pour un collier de 2,5 mm. Une traction sur le fil ne tire pas sur le bornier.

## 3.3 Interrupteur MTS-102 (paroi basse)

- Trou Ø 6,2 à X = 30 mm, Z = 25 mm : le corps (≈ 18 mm derrière la paroi avec les cosses) passe au-dessus des borniers ; fils vers J4.

## 3.4 Compartiment des piles

- Support 4 × AA (62 × 57,2 × 16,5) vissé sur 2 plots Ø 7 × 3 mm par ses 2 trous (entraxe 44, au milieu), centre à X = 91, Y = 33 ; piles horizontales.

- Sortie de ses fils sur le grand côté gauche, à 6 mm du coin bas, en face du trou de 10 × 10 mm de la cloison (Y = 3 à 13, Z = 4 à 14) ; les fils (15 cm) vont au bornier J3.

- Dessus des piles à environ 19,5 mm du fond : environ 11 mm libres sous la trappe pour les doigts.

## 3.5 Trappe à glissière

- Plaque de 2 mm (61,4 mm de large, 84,7 mm de long), juste sous le couvercle, posée sur 2 appuis de 1,5 mm (sur la cloison et sur la paroi droite, chanfreinés dessous pour s'imprimer sans support).

- Les bords de l'ouverture du couvercle (1,5 mm de chaque côté, 6 mm en bas, 3 mm en haut) la retiennent.

- On l'ouvre en la poussant vers le haut avec le pouce (5 stries creuses près du bas) : elle sort par une fente de la paroi haute.

- Cran : une bossette de 0,5 mm sur la trappe, près du bas, tombe dans une rainure sous le couvercle quand la trappe est fermée.

- Couvercle vissé ou non, la trappe s'ouvre seule.

## 3.6 Antennes

- Wi-Fi (40 × 20) contre la paroi haute, de X = 2 à 42 mm, bord bas sur un appui de 1 mm à Z = 12.

- LoRa (40 × 10) contre la paroi gauche, de Y = 20 à 60 mm, bord bas sur un appui de 1 mm à Z = 20 (loin des piles).

## 3.7 Couvercle (sur toute la boîte)

- 6 vis M3 dans des colonnes Ø 7 à l'extérieur (4 coins + 2 au milieu des grands côtés, à X = 56), avant-trous Ø 2,5 sur 10 mm ; passages Ø 3,4. Rebord de centrage de 1,5 mm autour du compartiment de la carte (jeu 0,3 mm).

- DHT20, dehors, plaquette verticale (centre X = 49,5) :

  - trou Ø 3,4 à Y = 58,5 pour la vis M3 + écrou ;

  - plaquette de Y = 52 (bord côté broches) à 80,5, capteur ajouré en haut ;

  - trou du câble Ø 6 à Y = 45, sous la pointe des broches coudées ; reboucher le trou au montage.

- Ouverture au-dessus de la trappe, rainure du cran dessous.

- À imprimer face extérieure sur le plateau (le STL est déjà retourné) : pas de support.

## 3.8 Fixation sur le bois

- 4 oreilles (2 en haut, 2 en bas) à X = 45 et 105 mm, loin du fil du flotteur et de l'interrupteur ; 14 mm de large, 4 mm d'épaisseur, au niveau du fond ; trou Ø 4,5 à 6 mm de la paroi, fraisé à 90° (Ø 8,5) pour une vis à bois Ø 4 à tête fraisée.

# 4. Montage

- Imprimer la boîte, le couvercle et la trappe (PETG, remplissage ≥ 30 %).

- Visser le boîtier sur le bois (4 vis à bois Ø 4).

- Monter l'interrupteur dans la paroi basse (écrou dehors), souder ses fils (vers J4).

- Visser le support de piles sur ses plots (2 vis M3 × 6 à tête plate), passer ses fils par le trou de la cloison.

- Visser la carte sur les plots (4 vis M3 × 6) ; brancher les piles sur J3 (+ / −), l'interrupteur sur J4.

- Coller l'antenne Wi-Fi contre la paroi haute, l'antenne LoRa contre la paroi gauche ; brancher leurs câbles.

- Poser le fil du flotteur dans la fente, sur le pont, le serrer avec le collier, le visser dans J5.

- Couvercle : visser le DHT20 (vis M3 + écrou), passer son câble par le trou, brancher J1, reboucher le trou.

- Interrupteur sur ARRÊT, fermer le couvercle (6 vis M3 × 8), glisser la trappe par le haut jusqu'au cran.

- Piles : pousser la trappe vers le haut, mettre les 4 piles, refermer.

# 5. À vérifier avant impression

- Hauteur réelle du dessus du Wio sur la carte montée (25 mm prévus ; le couvercle est à 27,4 mm au-dessus de la carte).

- Diamètre du fil du flotteur (fente de 5 mm prévue).

- Tête des vis du support de piles : assez plate pour ne pas gêner les piles (sinon vis à tête fraisée).

- Position exacte de la sortie des fils du support (6 mm du coin) en face du trou de la cloison.