# Contrôleur HA — Boîtier

Version du 2026-10-24. État : premier jet, d'après la carte routée (../pcb/Schéma global contrôleur HA.md § 7). Hauteurs des modules ESTIMÉES : ne pas imprimer avant les vérifications du § 5.

Source OpenSCAD commentée : boitier_controleur.scad (réglages dans Fenêtre > Customizer). Pièces à imprimer : controleur_boite.stl et controleur_couvercle.stl (PETG opaque). Aperçus : apercu_eclate.png, apercu_coupe.png, apercu_avant.png, apercu_arriere.png, apercu_gauche.png, apercu_droite.png.

# 1. Besoins (décidés les 2026-10-23 et 2026-10-24)

| Besoin | Réponse |
| --- | --- |
| Pose | sur une étagère ; vis prévues quand même |
| Couvercle | vissé, sur le dessus |
| Avant | interrupteur MTS-102 et LED « allumé », côte à côte au milieu |
| Arrière | jack 12 V (J1), prise SMA du CC1101 (antenne 433 MHz vissée dehors) |
| Côté droit | prises USB-C du DevKit et du XIAO (programmation sans ouvrir), aération |
| Côté gauche | antenne gravée du DevKit (rien en face), DHT20 à l'extérieur (vis M3, comme prévu pour les capteurs), aération |
| Antennes du XIAO S3 + Wio | souples, à l'intérieur : Wi-Fi 40 × 20 (paroi gauche), LoRa 40 × 10 (paroi droite, en haut) ; câbles u.FL de 52 mm |
| Matière | PETG opaque, parois de 2 mm |

# 2. Dimensions

| Cote | Valeur |
| --- | --- |
| Intérieur | 60 × 86 × 36 mm (hauteur : du fond intérieur au dessous du couvercle) |
| Extérieur, fermé | 72 × 98 × 40 mm (colonnes des coins comprises) ; 90 mm de large avec les oreilles |
| Parois, fond, couvercle | 2 mm |

Vue de dessus, couvercle retiré :

ARRIÈRE : jack 12 V, SMA 433 du CC1101

┌────────────────────────────────────────────────────────┐

░ antenne                                                │

░ Wi-Fi   ┌CC1101┐  J1   [MP1584EN]                      │

░ (paroi  │      │                           (J2)        │

░ gauche) └──────┘                  ┌────────────┐  USB ═╡ aération

════ oreille  aération                  │ XIAO S3+Wio│       ╞════ oreille

DHT20 (dehors)                          └────────────┘       ▓ antenne LoRa

│   ┌──────────────────────────────────────────────┐ USB═╡ (en haut)

│   │ DevKit ESP32                                 │     ▓

│   └──────────────────────────────────────────────┘     │

│   J3 DHT20      J4 LED                                 │

└──────────[ interrupteur ]──[ LED ]─────────────────────┘

AVANT

# 3. Détail

## 3.1 Carte

- Vissée sur 4 plots Ø 7 × 4 mm (vis M3 dans le PETG, avant-trou Ø 2,5), aux trous de la carte.

- Posée telle que dessinée dans EasyEDA (avant en bas), à 2 mm de la paroi gauche (antenne Wi-Fi), 1 mm de la paroi droite (les prises USB-C, qui dépassent d'environ 1,6 mm, arrivent dans l'épaisseur de la paroi) et 1 mm de l'avant et de l'arrière.

## 3.2 Façade avant

- Interrupteur MTS-102 (trou Ø 6,2) à X = 24 mm et LED 5 mm (trou Ø 5,1 + collier Ø 8,5 × 3 derrière la façade, contre lequel bute la collerette) à X = 36 mm.

- Tous deux à 28 mm au-dessus du fond intérieur : le corps de l'interrupteur (≈ 18 mm derrière la façade avec ses cosses) passe au-dessus du DevKit (≈ 21 mm) et des fiches JST de J3 et J4.

## 3.3 Paroi arrière

- Jack 12 V : trou Ø 11 (la fiche entre jusqu'au jack), axe à 6,5 mm au-dessus de la carte, face à J1.

- SMA du CC1101 : trou Ø 8, axe estimé à 13 mm au-dessus de la carte ; l'antenne 433 MHz se visse dehors.

## 3.4 Côté droit

- Fentes USB-C 13 × 8 mm du DevKit (axe estimé à 14,6 mm au-dessus de la carte) et du XIAO (16,5 mm).

- Aération : 4 fentes 3 × 8 mm vers l'arrière (MP1584EN).

- Antenne LoRa souple collée en haut, à l'intérieur, au-dessus de la fente USB du DevKit (appui de 1 mm à 25 mm du fond intérieur), loin de l'antenne 433 MHz (arrière gauche).

## 3.5 Côté gauche

- DHT20 vissé à l'extérieur, capteur vers l'avant : trou Ø 3,4 pour une vis M3 × 8 + écrou (à l'intérieur), à 28 mm au-dessus du fond intérieur ; trou du câble Ø 6 juste derrière les broches. Loin du MP1584EN (arrière).

- Aération : 5 fentes 3 × 8 mm en bas, vers l'arrière.

- Antenne Wi-Fi souple collée à l'intérieur, au-dessus des fentes (appui de 1 mm à 14 mm du fond intérieur), dans la moitié arrière ; l'antenne gravée du DevKit (avant gauche) n'a rien en face.

## 3.6 Couvercle et fixation

- Couvercle vissé par 4 vis M3 dans des colonnes Ø 7 aux 4 coins, à l'extérieur (comme le module Linky), avec un rebord de centrage de 1,5 mm. À imprimer face extérieure sur le plateau (le STL est déjà retourné).

- 2 oreilles à gauche et à droite, au milieu, au niveau du fond, trou Ø 4,5 fraisé pour vis à bois Ø 4 (si on fixe le boîtier à l'étagère) ; patins caoutchouc sous le fond sinon.

# 4. Montage

- Imprimer la boîte et le couvercle (PETG, remplissage ≥ 30 %).

- Monter l'interrupteur et la LED en façade, le DHT20 sur la paroi gauche (vis M3 + écrou), passer son câble.

- Coller les antennes Wi-Fi (paroi gauche) et LoRa (paroi droite, en haut), sur leurs appuis.

- Poser la carte, prise SMA du CC1101 et jack face à leurs trous, visser (4 vis M3 × 6).

- Brancher les câbles (J2 interrupteur, J3 DHT20, J4 LED, antennes u.FL), visser l'antenne 433 MHz dehors.

- Fermer le couvercle (4 vis M3 × 8).

# 5. À vérifier avant d'imprimer (réglages du Customizer)

| Réglage | Valeur actuelle | À mesurer |
| --- | --- | --- |
| devkit_usb, devkit_dessus | 14,6 / 15,7 mm | DevKit sur barrettes femelles : milieu de la prise USB-C, dessus du module WROOM |
| xiao_usb, xiao_dessus | 16,5 / 25 mm | XIAO S3 + Wio empilés sur barrettes : milieu de la prise USB-C, dessus de l'empilement |
| sma_hauteur | 13 mm | CC1101 sur sa barrette 2 × 4 : axe de la prise SMA |
| jack_hauteur, jack_x | 6,5 / 21,6 mm | jack DC-005-20 soudé : axe de la fiche |
| facade_hauteur | 28 mm | interrupteur et LED au-dessus du DevKit et des fiches JST |
| dht_trou | Ø 3,4 | trou du DHT20 (M3 prévu, à confirmer sur le module) |