# Module Linky — Boîtier

Version du 2026-10-24. État : premier tracé, d'après la carte routée (../pcb/Schéma global Linky.md § 7) ; pas encore imprimé.

Source OpenSCAD commentée : boitier_linky.scad (réglages dans Fenêtre > Customizer). Pièces à imprimer : linky_boite.stl et linky_couvercle.stl (PETG opaque). Aperçus : apercu_eclate.png, apercu_coupe.png, apercu_dessus.png.

# 1. Besoins (décidés le 2026-10-24)

| Besoin | Réponse |
| --- | --- |
| Pose | à plat contre le panneau, à côté du compteur (compteur à droite) |
| Fixation | sans ouvrir le boîtier : 2 oreilles, vis à bois Ø 4 à tête fraisée |
| Prise USB-C | à gauche, câble branché à demeure dans une fente |
| Fils TIC | à droite : fente + serre-câble à l'intérieur |
| Couvercle | vissé |
| Antenne Wi-Fi souple | 40 × 20 mm, câble u.FL de 52 mm, collée contre une paroi |
| LED « allumé » | sur le couvercle |
| Matière | PETG opaque, parois de 2 mm |

# 2. Dimensions

| Cote | Valeur |
| --- | --- |
| Intérieur | 71 × 43 × 28 mm (hauteur : du fond intérieur au dessous du couvercle) |
| Extérieur, fermé | 83 × 55 × 32 mm (colonnes des coins comprises) ; 73 mm de haut avec les oreilles |
| Parois, fond, couvercle | 2 mm |

Vue de face (posé contre le mur, couvercle vers soi) :

(oreille, vis à bois Ø 4)

◯───────────────────────────────────────────────◯

│  ░░░░░░░░░░ antenne 40 × 20 ░░░░░░░░░           │  paroi haute

│                          (LED sur le couvercle)  │

│ ┌────────────────────────────────────┐          │

═╡ │USB  XIAO            U1      J1 TIC │ [pont]   ╞═ fils TIC

│ └────────────────────────────────────┘ serre-câble (fente ouverte vers le haut)

│                                                  │

◯───────────────────────────────────────────────◯

(oreille, vis à bois Ø 4)

# 3. Détail

## 3.1 Carte

- Vissée sur 4 plots Ø 7 × 4 mm (vis M3 dans le PETG, avant-trou Ø 2,5), aux trous de la carte (3,5 mm des bords).

- Carte vue composants vers soi, tournée de 180° par rapport au dessin EasyEDA : XIAO et prise USB-C à gauche, bornier J1 à droite.

- Bord de la carte à 1 mm des parois gauche et basse : la prise USB-C (qui dépasse de 1,5 mm) arrive dans l'épaisseur de la paroi gauche.

## 3.2 Prise USB-C (paroi gauche)

- Fente 13 × 8 mm à coins arrondis, centrée sur la prise : à 17,5 mm de la paroi basse et à 22,1 mm au-dessus du fond intérieur (plots 4 + carte 1,6 + 16,5 mm mesurés, XIAO sur barrette femelle).

## 3.3 Fils TIC (paroi droite)

- Fente de 4 mm de large, ouverte vers le haut (on pose les fils sans les enfiler, le couvercle referme la fente), fond arrondi à 10 mm au-dessus du fond intérieur, face au bornier J1.

- Pont de serre-câble entre la fente et J1 : bloc 6 × 10 × 9 mm, traversé sous son dessus par un passage 3,5 × 2 mm pour un collier de 2,5 mm. Les fils posés dessus sont serrés par le collier : une traction sur les fils ne tire pas sur le bornier.

## 3.4 Antenne Wi-Fi

- Collée contre la paroi haute (loin du compteur et du plan de masse), de X = 15 à 55 mm, bord bas sur un appui de 1 mm à 6 mm du fond intérieur. Carte à 9 mm de cette paroi.

- Le câble de 52 mm atteint largement l'antenne : la prise u.FL est au bout du XIAO opposé à l'USB, à environ 25 mm.

## 3.5 Couvercle

- 4 vis M3 dans des colonnes Ø 7 aux 4 coins, à l'extérieur de l'intérieur (la carte est à 1 mm des parois gauche et basse : pas de place pour une colonne à l'intérieur), avant-trous Ø 2,5 sur 10 mm ; passages Ø 3,4.

- Rebord de centrage de 1,5 mm sous le couvercle, à l'intérieur des parois (jeu 0,3 mm).

- LED « allumé » : trou Ø 5,1 et collier Ø 8,5 × 3 mm dessous ; la collerette de la LED (Ø 5,8) bute sous le collier, le dôme dépasse d'environ 2,5 mm. Position : X = 36, Y = 30, au-dessus de R3, près de J2. Écart à la proposition (LED au-dessus du XIAO) : le dessus du XIAO est à environ 24 mm du fond intérieur, soit 4 mm sous le couvercle, trop peu pour la LED, ses pattes et le câble ; à côté de J2, le câble de la LED est court. Position réglable (led).

- À imprimer face extérieure sur le plateau (le STL est déjà retourné).

## 3.6 Fixation au mur

- 2 oreilles (haut et bas, au milieu), 14 mm de large, 4 mm d'épaisseur, au niveau du fond ; trou Ø 4,5 à 6 mm de la paroi, fraisé à 90° (Ø 8,5) pour une vis à bois Ø 4 à tête fraisée. On visse le boîtier sans l'ouvrir.

# 4. Montage

- Imprimer la boîte et le couvercle (PETG, remplissage ≥ 30 %).

- Visser le boîtier sur le panneau (2 vis à bois Ø 4).

- Visser la carte sur les plots (4 vis M3 × 6).

- Coller l'antenne contre la paroi haute (appui en bas), brancher son câble sur le XIAO.

- Passer la LED dans le couvercle (collerette sous le collier, goutte de colle), brancher son câble sur J2.

- Poser les fils TIC dans la fente, sur le pont, les serrer avec le collier, les visser dans J1 (I1, I2).

- Brancher le câble USB-C, fermer le couvercle (4 vis M3 × 8).

# 5. À vérifier

- Hauteur réelle de la prise USB-C sur la carte montée (22,1 mm prévu, mesure du 2026-10-20 sur une autre carte).

- Hauteur de la fiche JST-XH de la LED (≈ 12 mm prévus au-dessus de la carte).

- Taille de la fiche du câble USB-C utilisé (fente 13 × 8).