Trames MQTT et LoRa — Pilotage Maison

Inventaire des trames échangées en MQTT et en LoRa P2P entre les capteurs (firmware Capteur), le Relais-Lora, les CYD (Home-Assist), CydMonitor, l'application Android et Home Assistant : syntaxe exacte, topics, et liste exhaustive des commandes traitées par chaque récepteur.

Mise à jour du 26/10/2026, établie par lecture des sources : Capteur/src, Relais-Lora/src, Home-Assist/src, CydMonitor/src, Home-Assist-App 1.2/lib, Doc/configuration.yaml et Doc/automations.yaml.

⚠ Commandes destinées à un capteur endormi : retain = true, puis payload vide Un capteur en deep sleep n'est à l'écoute que pendant ses quelques secondes d'éveil. Une commande publiée pendant son sommeil est perdue, sauf si elle est retenue par le broker. 1. Publier la commande avec retain = true sur le topic de configuration du capteur (ex. home/confthremise/command, payload SLEEP SLEEPL). Le capteur Wi-Fi la reçoit dès son abonnement au réveil (QoS 1) ; il garde ensuite 1 s d'écoute après la remontée de ses mesures (DELAI_COMMANDES_APRES_REMONTEE_MS) pour la traiter. 2. S'assurer de l'exécution : le capteur publie sur home/<conf>/state l'accusé <nom> COMMANDE reçue à <ms> ms : <commande> (deep sleep : ACTIF¦INACTIF), et au coucher <nom> DEEPSLEEP ON … <durée> montre la nouvelle durée. 3. Effacer la commande retenue en publiant un payload vide avec retain = true sur le même topic. Sinon elle est rejouée à chaque réveil (et à chaque reconnexion du Relais-Lora). Un payload vide est ignoré par le capteur (pas d'accusé) et par le relais. Précautions : • Ne jamais retenir sur home/thermometre/command : ce topic est partagé par tous les capteurs, le broker ne garde qu'UN message retenu par topic (le dernier écrase les autres), et un FLOTTEURREMISE ACK retenu acquitterait d'avance toutes les remontées suivantes. • En LoRa, le retain ne suffit pas aujourd'hui : le Relais-Lora reçoit le message retenu à sa propre (re)connexion et le réémet aussitôt par radio ; si le capteur dort, il est perdu. Évolution prévue : le relais mémorise la dernière commande par capteur et la réémet juste après avoir reçu une trame de ce capteur. • L'automatisation HA « Cuve - SLEEP et ACK flotteur » publie actuellement avec retain: false, en réponse à une trame FlotteurRemise (donc capteur éveillé).

# 1. Conventions générales

## 1.1 Broker

| Paramètre | Valeur |
| --- | --- |
| Serveur / port | 51.77.244.19 / 1883 (identifiants : voir secret.h, non commité) |
| Préfixe des topics | home/ (NVS « domo_pref » / « dom_pre ») |
| Topics de configuration | home/<sous-topic>command et home/<sous-topic>state, sous-topic en NVS : configuration/ (CYD principal), configaux/, configaux2/ (CYD auxiliaires), confthremise/, confthnomade/ (capteurs), confrelaislora2/ (relais) |
| QoS | Capteur : abonnements QoS 1. CYD, relais : QoS 0. Application : QoS 1 (atLeastOnce). |
| Retain | Aucune publication des firmwares n'est retenue (retain = false partout). Le retain n'est utilisé que par l'émetteur des commandes (voir encadré). |

## 1.2 Format des trames de mesure

Tous les capteurs publient sur le topic commun home/thermometre/state. Le premier mot identifie l'expéditeur (insensible à la casse côté récepteurs) :

<NOM> <MESURE> [<ETAT>] <JJ/MM/AAAA> <HH:MM:SS> <VALEUR(S)> [FORCE] <IP>

FORCE : présent quand la mesure a été forcée (commande MESURE, relance, premier envoi après réveil).

<IP> : ajoutée en fin de trame par CMqtt::publish() du capteur Wi-Fi ; 0.0.0.0 quand la trame est arrivée par LoRa (ajoutée par le Relais-Lora si le dernier champ n'est pas une IP).

Date / heure : DATE et TIME sont des jetons que le Relais-Lora remplace par sa propre date / heure. Un capteur LoRa sans heure valide envoie actuellement Erreur Erreur (non substitué) — voir § 9.

Suffixe R (TEMPR, HUMR, TENSIONR, ONOFFR, COULR, LUXR, DELR, INACTIFR) : état republié par le CYD principal pour synchroniser les CYD auxiliaires et l'application.

# 2. Trames LoRa P2P

## 2.1 Paramètres radio

| Paramètre | Valeur (Capteur et Relais-Lora) |
| --- | --- |
| Module | SX1262 (Wio-SX1262 sur XIAO ESP32-S3), RadioLib |
| Fréquence | 915,0 MHz |
| Bande passante / SF / CR | 125 kHz / SF7 / 4/5 |
| Sync word / préambule | 0x12 / 8 symboles |
| Puissance | 14 dBm |

## 2.2 Encadrement

Une trame LoRa transporte un couple topic + payload MQTT, encadré par dix signes « = » :

==========<topic> <payload>==========

Le caractère = est interdit dans le topic et le payload (trame rejetée, code -1).

Le premier mot est le topic, le reste (au moins un champ) est le payload, recomposé avec un espace entre les champs (les espaces multiples sont réduits à un seul).

Capteur → relais : si le capteur a aussi une IP (mode mixte Wi-Fi + LoRa), il ajoute son IP en fin de payload ; sinon le relais ajoute 0.0.0.0 avant de publier sur MQTT.

Relais → capteur : le payload est transmis tel que reçu en MQTT (sans IP).

## 2.3 Trames émises par les capteurs LoRa (relayées sur MQTT)

| Trame LoRa (exemple ThRemise) | Origine |
| --- | --- |
| ==========home/thermometre/state ThRemise Temp <date> <heure> 21.6 [FORCE]========== | DHT20 — température |
| ==========home/thermometre/state ThRemise Hum <date> <heure> 54.6 [FORCE]========== | DHT20 — humidité |
| ==========home/thermometre/state BatRemise Tension CHARGEE¦DECHARGEE <date> <heure> 4.9 [FORCE]========== | Batterie |
| ==========home/thermometre/state FlotteurRemise OnOff <date> <heure> 0¦1 [FORCE]========== | Flotteur |
| ==========home/thermometre/state <nom> ALIVE <date> <heure>========== ou … ALIVE UPTIME <s> | Watchdog ALIVE (hors deep sleep) |
| ==========home/thermometre/state ThRemise DEEPSLEEP ON DATE HEURE <s> Durée éveil : <ms> ms========== | Mise en sommeil (LoRa seul) |
| ==========home/confthremise/state === ÉTAT <nom> ===\n<date> <heure>\n[IP : …\n]Wdog : …\nUptime : <s>s========== | Réponse à STATUS |

## 2.4 Trames émises par le Relais-Lora vers les capteurs

| Trame LoRa | Condition |
| --- | --- |
| ==========home/thermometre/command <payload>========== | Payload MQTT reçu sur home/thermometre/command commençant par THREMISE, BATREMISE, FLOTTEURREMISE, THNOMADE, BATNOMADE, FLOTTEURNOMADE, THCAVE ou BATCAVE |
| ==========home/confthremise/command <payload>========== | Tout payload reçu sur home/confthremise/command |

Les commandes que le capteur traite à réception sont celles du § 3.2, identiques en MQTT et en LoRa (sauf mention contraire).

# 3. Capteurs (firmware Capteur)

Noms d'équipement en service : ThSdb / BatSdb / CoulSdb, ThCh1er / BatCh1er, ThCave / BatCave, ThChRdc / BatChRdc, ThRemise / BatRemise / FlotteurRemise, ThNomade / BatNomade / FlotteurNomade, NoeudChauffageSb. Chaque sous-capteur a son nom et son sous-topic en NVS (page web).

## 3.1 Publications

| Topic | Payload | Quand |
| --- | --- | --- |
| home/thermometre/state | <nom> Temp <date> <heure> <t°C 0.1> [FORCE] <IP> | DS18B20 / DHT20 |
| home/thermometre/state | <nom> Hum <date> <heure> <%HR 0.1> [FORCE] <IP> | DHT20 |
| home/thermometre/state | <nom> Tension CHARGEE¦DECHARGEE <date> <heure> <V 0.1> [FORCE] <IP> | Batterie AA (DECHARGEE sous la tension mini) |
| home/thermometre/state | <nom> OnOff <date> <heure> 0¦1 [FORCE] <IP> | Flotteur (TOR) |
| home/thermometre/state | <nom> Coul <date> <heure> <R> <G> <B> <Lux> <LuxBrut> [FORCE] <IP> | TCS34725 |
| home/thermometre/state | <nom> Del <date> <heure> 0¦1 [FORCE] <IP> | TCS34725 (détection DEL) |
| home/noeud/state | <nom> OnOff <date> <heure> 0¦1 [FORCE] <IP> | Micro MAX4466 (état chauffage) |
| home/noeud/state | <nom> IRKO <date> <heure> <IP> | Échec de l'actionneur IR |
| topic state du sous-capteur | <nom> ALIVE <date> <heure> [RSSI <dBm>] <IP> ou <nom> ALIVE UPTIME <s> … | Watchdog ALIVE (période WDOG, désactivé en deep sleep) |
| home/thermometre/state | <nomConfig> REVEIL DEEPSLEEP <date> <heure> <s dormies> Cause réveil : … Cause reset : … [RSSI : … dBm] [Préc : …] <IP> | Réveil après deep sleep (Wi-Fi) |
| home/thermometre/state | <nomConfig> REVEIL OFF <date> <heure> Cause réveil : … <IP> | Démarrage sans deep sleep |
| home/thermometre/state | <nomConfig> DEEPSLEEP ON <date> <heure> <s> Durée éveil : <ms> ms <IP> | Mise en sommeil |
| home/thermometre/state | <nomConfig> online le <date> à <heure> <IP> | Connexion MQTT (Wi-Fi) |
| home/<conf>/state | <nomConfig> offline | Testament (LWT), non retenu |
| home/<conf>/state | <nomConfig> COMMANDE reçue à <ms> ms : <commande> (deep sleep : ACTIF¦INACTIF) | Accusé de toute commande de configuration non vide (MQTT seulement) |
| home/<conf>/state | Rapport multiligne === ÉTAT <nom> === (date, IP, Wdog, Uptime) | Réponse à STATUS |
| home/<conf>/state/echo | <nomConfig> | Écho interne avant coupure (le capteur s'y abonne lui-même) |
| home/configuration/command | NONCONFIGURE <modèle>-<fin MAC> [<date> <heure>] <IP> | Puce neuve non configurée (toutes les 2 s puis 60 s) |

## 3.2 Commandes traitées par un capteur (liste exhaustive)

Casse indifférente. Le premier mot doit être exactement le nom de l'équipement visé. Une commande non listée est ignorée (trace série « Commande inconnue » ou « Non traité »).

| Topic | Commande | Effet | MQTT / LoRa |
| --- | --- | --- | --- |
| home/<conf>/command (ex. confthremise) | SLEEP ENABLE | Active le deep sleep (NVS) | les deux |
|  | SLEEP DISABLE ou SLEEP -1 | Désactive le deep sleep | les deux |
|  | SLEEP <n> | Intervalle de sommeil = n s, et active le deep sleep | les deux |
|  | SLEEP SLEEPS / SLEEP SLEEPM / SLEEP SLEEPL | Applique la durée Small / Medium / Large, et active le deep sleep | les deux |
|  | SLEEP SLEEPS <n> (idem M, L) | Règle la durée Small (Medium, Large) à n s, sans l'appliquer | les deux |
|  | WDOG ENABLE / WDOG DISABLE | Active / désactive le watchdog ALIVE | les deux |
|  | WDOG <s> | Période ALIVE = s secondes (> 0), et active le watchdog | les deux |
|  | STATUS | Publie le rapport d'état sur home/<conf>/state (par LoRa si reçu par LoRa) | les deux |
|  | REBOOT | Redémarre l'ESP32 | les deux |
| home/thermometre/command | <nomCapteur> MESURE | Mesure immédiate et publication FORCE (DS18B20, DHT20, TCS34725, flotteur) | les deux |
|  | <nomFlotteur> ACK | Acquitte la remontée du flotteur : nécessaire au coucher si l'option « Acknoledge » est cochée (LoRa) | les deux |
|  | <nomCapteur> SLEEP <n> | Analysée mais sans effet (utiliser le topic de configuration) | les deux |
| home/noeud/command (sous-topic du micro) | <nomMicro> MESURE | Publie l'état OnOff du chauffage | MQTT |
|  | <nomMicro> ON / <nomMicro> OFF | Allumage / extinction du chauffage par l'actionneur IR (si ACTIONNEUR_IR) | MQTT |

Attention à la syntaxe : SLEEPS seul est refusé, il faut SLEEP SLEEPS. Les durées sont en secondes.

# 4. Relais-Lora (passerelle MQTT ↔ LoRa)

## 4.1 Abonnements et commandes traitées (liste exhaustive)

| Topic écouté | Commande / filtre | Effet |
| --- | --- | --- |
| home/confrelaislora2/command | STATUS | Publie === ÉTAT <nom> ===\n<date> <heure>\nIP : <ip>\nUptime : <s>s sur home/confrelaislora2/state |
|  | REBOOT | Redémarre le relais |
| home/thermometre/command | Payload commençant par THREMISE, BATREMISE, FLOTTEURREMISE, THNOMADE, BATNOMADE, FLOTTEURNOMADE, THCAVE, BATCAVE | Réémis par LoRa (§ 2.4) ; autres payloads ignorés |
| home/confthremise/command | Tout payload | Réémis par LoRa (§ 2.4) |
| LoRa (réception) | Toute trame valide ==========<topic> <payload>========== | Publiée sur MQTT <topic> avec DATE / TIME substitués et 0.0.0.0 ajouté |

## 4.2 Publications propres

| Topic | Payload | Quand |
| --- | --- | --- |
| home/configuration/command (topic du maître) | DEVICE RELAIS LORA <nom> <date> <heure> | Démarrage |
| home/confrelaislora2/state | <nom> - Reconnect le <date> à <heure> | Testament (LWT) |
| home/confrelaislora2/state | <nom> REVEIL OFF <date> <heure> / <nom> REVEIL DEEPSLEEP … | Démarrage |
| home/confrelaislora2/state | Rapport STATUS | Réponse à STATUS |

# 5. CYD Home-Assist (principal et auxiliaires)

Le CYD principal est en __LOCAL_MODE__ (pilote chaudière et équipements 433 MHz) ; les CYD auxiliaires sont en mode REMOTE et suivent les états republiés par le principal.

## 5.1 Commandes traitées sur le topic de configuration (liste exhaustive)

Topic home/configuration/command pour le principal (home/configaux/command, home/configaux2/command pour les auxiliaires).

| Commande | Effet | Réponse |
| --- | --- | --- |
| STATUS | Rapport : état chaudière / projecteur / guirlande / SDB, veille, IP, uptime, contrôleurs connus | Multiligne sur …/state |
| VEILLE <s> | Délai de mise en veille de l'écran (s) | VEILLE <s> sur …/state |
| ECRAN SLEEP / ECRAN WAKE | Éteint / rallume l'écran | — |
| ECRAN SERIE <n> | Série d'écrans affichée | ECRAN SERIE <n> sur …/state |
| ECRAN <n> | Orientation 0 à 3 (portrait, paysage, inversés) | ECRAN <n> sur …/state |
| ALIVE <min> | Période du watchdog ALIVEWDOG (minutes) | message d'état à l'écran |
| DEVICE CYD <nom> <date> <heure> 0 <IP> | Principal : note le CYD auxiliaire et republie tous les états | États ONR/OFFR/ENABLER/DISABLER, TEMPR, HUMR… |
| DEVICE APP <téléphone> <date heure> 0 <IP> | Principal : affiche l'application (série 5) et republie tous les états | idem |
| DEVICE RELAIS LORA <nom> <date> <heure> | Principal : affiche le relais et republie tous les états | idem |
| NONCONFIGURE <modèle>-<MAC> [<date> <heure>] <IP> | Affiche la puce neuve (série 5 et barre d'état) | — |
| REBOOT | Redémarre le CYD | — |

Le principal écoute aussi home/configuration/state : <nom du CYD> ALIVEWDOG <date> <heure> <IP> (note le contact d'un CYD auxiliaire ; le nom peut contenir des espaces).

## 5.2 Commandes traitées par les équipements pilotés (liste exhaustive)

| Topic | Commande reçue | Effet | Réponse (même topic) |
| --- | --- | --- | --- |
| home/chaudiere/command | ON / OFF | Marche / arrêt (si active) | ONR / OFFR |
|  | ON_FORCE / OFF_FORCE | Force l'activation (ENABLE) puis ON / force la désactivation | ENABLER / DISABLER + ONR / OFFR |
|  | ENABLE / DISABLE | Active / désactive l'équipement | ENABLER / DISABLER |
| home/projecteur/command, home/guirlande/command | ON / OFF / ENABLE / DISABLE | Émission RC 433 MHz | ONR / OFFR / ENABLER / DISABLER |
| home/chauffage/command | ON / OFF / ON_FORCE / OFF_FORCE / ENABLE / DISABLE | Chauffage SDB : relais + séquence IR via le noeud (publie NoeudChauffageSb ON¦OFF sur home/noeud/command) | ONR / OFFR / ENABLER / DISABLER |
| mêmes topics (CYD auxiliaire) | ONR / OFFR / ENABLER / DISABLER | Mise à jour des boutons | — |

Particularité : les réponses d'état sont publiées sur le topic command (pas sur state). Home Assistant (configuration.yaml) et l'application utilisent donc …/command comme state_topic.

## 5.3 États reçus sur home/thermometre/state

Identifiants reconnus (début de payload) : THCYD, THSDB, COULSDB, BATSDB, THCH1ER, BATCH1ER, THCAVE, BATCAVE, THREMISE, BATREMISE, FLOTTEURREMISE, THNOMADE, BATNOMADE, FLOTTEURNOMADE, THCHRDC, BATCHRDC. Autres : ignorés.

| Mesure (2e mot) | Équipements | Mode |
| --- | --- | --- |
| Temp, Hum | thermomètres | tous |
| Tension CHARGEE¦DECHARGEE | batteries | tous |
| OnOff | flotteurs | tous |
| Coul, Lux, Del | COULSDB | tous |
| ALIVE | tous (réinitialise le watchdog) | tous |
| TEMPR, HUMR, TENSIONR, ONOFFR, COULR, LUXR, DELR, INACTIFR | états republiés par le principal | auxiliaires |

## 5.4 Autres topics écoutés

| Topic | Payload | Effet |
| --- | --- | --- |
| home/noeud/state | NOEUDCHAUFFAGESB OnOff¦Etat <date> <heure> 0¦1 <IP> | État du chauffage SDB |
|  | NOEUDCHAUFFAGESB ALIVE … / NOEUDCHAUFFAGESB IRKO … | Watchdog / échec IR (coupure du relais) |
|  | NOEUDCHAUFFAGESB ONOFFR¦INACTIFR … | Auxiliaires seulement |
| home/homeassistant/state | NewNas ETAT <date> <heure> 0¦1 / BigNas ETAT … | État des NAS (publié par Home Assistant) |

## 5.5 Publications du CYD

| Topic | Payload | Quand |
| --- | --- | --- |
| home/thermometre/command | <nom> MESURE | Demande de mesure (topic de commande de l'objet distant, NVS) |
| home/thermometre/state | <nom> TEMPR¦HUMR¦TENSIONR¦ONOFFR¦COULR¦LUXR <date> <heure> <val> / <nom> INACTIFR <date> <heure> | Principal : synchronisation des auxiliaires |
| home/thermometre/state | <nom> Temp <date> <heure> <t> [FORCE] | Capteur local DS18B20 / DHT20 du CYD |
| home/configuration/state (topic du maître) | <nom> ALIVEWDOG <date> <heure> <IP> | Watchdog périodique (auxiliaire : sur le topic d'état du maître) |
| home/configuration/command (topic du maître) | DEVICE CYD <nom> <date> <heure> 0 <IP> | Démarrage d'un CYD auxiliaire |
| home/<conf>/state | VEILLE <s>, ECRAN SERIE <n>, ECRAN <n>, rapport STATUS | Réponses / démarrage |
| home/<conf>/state | <nom> - Reconnect le <date> à <heure> | Testament (LWT) |
| home/log | texte libre | Journal de débogage (MyLogger) |

# 6. Autres clients MQTT

## 6.1 Application Android (Home-Assist-App)

Publie DEVICE APP <téléphone> <date heure> 0 <IP> sur home/configuration/command au démarrage.

Publie ON / OFF / ENABLE / DISABLE sur home/<équipement>/command (chaudiere, projecteur, guirlande, chauffage).

Écoute home/thermometre/state (Temp, Hum, Tension, OnOff, Coul, Del et variantes R ; les BATxxx sont rattachés au THxxx) et home/<équipement>/command (ONR, OFFR, ENABLER, DISABLER).

## 6.2 CydMonitor

Écoute uniquement home/thermometre/state, ne publie rien.

Ne traite que les trames dont le premier mot est exactement ThNomade : ThNomade Del … <0|1> (disque vert / gris) et ThNomade Coul … <R> <G> <B> <Lux> <Brut>.

## 6.3 Home Assistant (configuration.yaml, automations.yaml)

| Automatisation / entité | Trame |
| --- | --- |
| Interrupteurs | ON/OFF, ENABLE/DISABLE, ON_FORCE/OFF_FORCE sur home/{chaudiere,projecteur,guirlande,chauffage}/command, état lu sur le même topic |
| Capteurs | Gabarits sur home/thermometre/state ; IP = dernier mot du payload |
| CYD - Changer veille / série / orientation / intervalle Alive | VEILLE <s>, ECRAN SERIE <n>, ECRAN <n>, ALIVE <min> sur home/configuration¦configaux¦configaux2/command |
| CYD - Recevoir … | Lit VEILLE, ECRAN SERIE, ECRAN, ALIVEWDOG, ALIVE et STATUS sur les topics state |
| NAS - Publier état MQTT | NewNas¦BigNas ETAT <date> <heure> 0¦1 sur home/homeassistant/state |
| HA - Publier IP | PIOS IO <date> <heure> <IP> sur home/homeassistant/state |
| Cuve - SLEEP et ACK flotteur | Sur trame FLOTTEURREMISE : SLEEP SLEEPS ou SLEEP SLEEPL (selon la pluie prévue) sur home/confthremise/command, puis FLOTTEURREMISE ACK sur home/thermometre/command (retain: false) |
| Nomade - SLEEP et ACK flotteur | Idem avec home/confthnomade/command et FLOTTEURNOMADE ACK |
| Chaudière (automatisations) | ON_FORCE / OFF_FORCE sur home/chaudiere/command |

# 7. Récapitulatif des topics

| Topic | Publié par | Écouté par |
| --- | --- | --- |
| home/thermometre/state | Capteurs (Wi-Fi, ou LoRa via relais), CYD principal (R, local) | CYD, application, CydMonitor, Home Assistant |
| home/thermometre/command | CYD (MESURE), Home Assistant (ACK) | Capteurs Wi-Fi, Relais-Lora (→ LoRa) |
| home/noeud/state | Noeud chauffage (micro + IR) | CYD |
| home/noeud/command | CYD (ON/OFF, MESURE) | Noeud chauffage |
| home/{chaudiere,projecteur,guirlande,chauffage}/command | HA, application, CYD auxiliaires (commandes) ; CYD principal (réponses R) | CYD, HA, application |
| home/configuration/command | HA, application (DEVICE APP), CYD aux (DEVICE CYD), relais (DEVICE RELAIS LORA), puces neuves (NONCONFIGURE) | CYD principal |
| home/configuration/state | CYD principal et auxiliaires (ALIVEWDOG, réponses) | CYD principal, HA |
| home/configaux/…, home/configaux2/… | HA / CYD auxiliaires | CYD auxiliaires / HA |
| home/confthremise/command | HA (SLEEP) | ThRemise (Wi-Fi), Relais-Lora (→ LoRa) |
| home/confthnomade/command | HA (SLEEP) | ThNomade (Wi-Fi) — non relayé en LoRa |
| home/conf<capteur>/state | Capteurs (accusé, STATUS, LWT) | Home Assistant, MQTTBox |
| home/confrelaislora2/command¦state | HA / relais | relais / HA |
| home/homeassistant/state | Home Assistant | CYD |
| home/log | CYD | débogage |

# 8. Ce qui a changé par rapport à la version précédente du document

Les réponses d'état des équipements (ONR, OFFR, ENABLER, DISABLER) sont sur le topic command, pas state.

Le chauffage SDB est sur home/chauffage/command (et non chauffagesb).

REVEIL / DEEPSLEEP des capteurs : publiés sur home/thermometre/state (topic de leurs sous-capteurs), pas sur le topic de configuration.

Ajouts : trames LoRa, commandes SLEEP / WDOG / STATUS / REBOOT des capteurs, ACK du flotteur, accusé COMMANDE reçue, ALIVE, NONCONFIGURE, DEVICE CYD / APP / RELAIS LORA, ALIVEWDOG, noeud chauffage, NAS, variantes R.

# 9. Anomalies relevées à la lecture des sources

Relais-Lora : pas d'abonnement à home/confthnomade/command ; les SLEEP envoyés à ThNomade par HA ne sont pas relayés en LoRa.

Relais-Lora : aucune file d'attente ; une commande arrivant pendant le sommeil du capteur LoRa est perdue (voir encadré).

Capteur LoRa : sendPacket() remet operationDone à false avant d'émettre, ce qui peut effacer une réception pas encore traitée.

Capteur LoRa sans heure : les mesures partent avec Erreur Erreur au lieu des jetons DATE TIME, et DEEPSLEEP ON avec DATE HEURE ; le relais ne substitue que DATE et TIME.

Batterie : aucune commande MESURE n'est traitée côté capteur (pas d'aiguillage BATxxx sur home/thermometre/command), alors que le CYD en envoie.

CConfig::handleMqttCommand() du Relais-Lora est vide : seuls STATUS et REBOOT agissent.