# NoeudChauffageSdb — Circuit imprimé

Version du 2026-10-18 (carte V 1.0 dessinée). État : schéma, placement, routage, gouttes et sérigraphie FAITS dans EasyEDA Pro ; contrôle des règles (DRC) = 0 erreur ; schéma et PCB identiques. Prêt pour l'export .epro2 et la commande (détail au § 8).

Notices à appliquer (dossier D:\Developpement\EasyEda\Notices) : modèle de règles PCB, routage PCB, bibliothèque personnelle. La carte est conçue de zéro, dimensionnée pour ses besoins réels (les blocs d'alimentation réutilisables seront vus plus tard) ; les mesures faites à l'usage (§ 7) diront les vraies limites de puissance.

# 1. Rôle du nœud et code

- Commande le chauffage de la salle de bain par infrarouge (protocole NEC) depuis la domotique (MQTT).

- Vérifie que l'ordre a été reçu en écoutant les bips du chauffage (≈ 3 950 Hz) avec un micro MAX4466.

- Écoute continue (pas de veille profonde) → alimentation secteur par bloc 12 V.

Code : D:\Developpement\Pilotage_Maison\Capteur, projet multi-modules ; seule la configuration active de src/global.h compte ici : CAPTEUR_MICRO_MAX4466 + ACTIONNEUR_IR, carte XIAO ESP32-C3 (env esp32c3).

| Fonction | GPIO | Patte XIAO | Constante (global.h) | Remarque |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Micro MAX4466 | 3 | D1 | CAPTEUR_MICRO_MAX4466_PIN | entrée analogique 12 bits, atténuation 11 dB (0–3,3 V) |
| LED bleue (son) | 7 | D5 | CAPTEUR_MICRO_MAX4466_LED_PIN | flash à chaque bip valide ; allumée à l'état haut |
| Émetteur IR | 20 | D7 | ACTIONNEUR_IR_PIN | pas de rôle au démarrage (GPIO8 et GPIO21 évitées volontairement) |
| LED rouge (IR) | 10 | D10 | ACTIONNEUR_IR_LED_PIN | allumée pendant l'émission ; état haut |

Les broches du micro et de l'IR sont modifiables par la page Web (NVS) ; les valeurs ci-dessus sont celles par défaut.

# 2. Décisions

| Sujet | Décision |
| --- | --- |
| Carte | XIAO ESP32-C3 sur barrettes femelles (fiche personnelle « XIAO ESP32-C3 (THT) ») |
| Alimentation | bloc secteur 12 V (tension à vide < 16 V) → bornier → régulateur à découpage 5 V |
| Interrupteur | aucun (nœud fixe) |
| Micro et LED IR | sur FIL (placés face au chauffage et à son haut-parleur), prises JST-XH |
| LED IR | les mêmes que l'IR Box : 2 × HIR204C en série |
| Transistor IR | 2N2222A |
| LED témoins | sur la carte, visibles à travers le couvercle transparent ; LED bleue gardée |
| Boîtier | impression 3D pour le premier essai (carte au plus juste) ; Hammond 1554C2GYCL gardé en option (§ 6) |
| Composants | tout en traversant |

# 3. Consommation estimée (à mesurer, § 7)

| Élément | Courant sous 5 V |
| --- | --- |
| XIAO avec Wi-Fi | ≈ 100 mA en moyenne, pointes ≈ 350 mA |
| LED IR | ≈ 100 mA en impulsions (§ 5.2) |
| LED témoins + micro | < 10 mA |
| Total en pointe | ≈ 0,5 A (≈ 0,25 A côté 12 V) |

Le régulateur choisi (1 A) laisse environ deux fois la pointe estimée.

# 4. Schéma

## 4.1 Page ALIMENTATION

| Repère | Composant | Pièce | Pattes → réseau |
| --- | --- | --- | --- |
| J1 | bornier 2 broches pas 5 mm « vers bloc secteur 12 V » | XY301V-A-5.0-2P | 1 → V12_J ; 2 → GND |
| D1 | Schottky 1 A, protection contre l'inversion | 1N5819 | A → V12_J ; K → V12 |
| C1 | électrolytique 47 µF 25 V | 25YXF47MEFC5X11 | + → V12 ; − → GND |
| U1 | régulateur à découpage 5 V 1 A (8–28 V), brochage du 7805, ne chauffe pas | Recom R-78E5.0-1.0 | 1 +Vin → V12 ; 2 → GND ; 3 +Vout → 5V_REG |
| JP1 | barrette mâle 2 broches + cavalier, mesure du courant total | barrette 1 × 2 | 1 → 5V_REG ; 2 → +5V |
| C6 | électrolytique 100 µF 16 V | KM101M016E110A | + → +5V ; − → GND |
| C7 | céramique 100 nF | C320C104K5R5TA | +5V → GND |

## 4.2 Page CARTE

| Repère | Composant | Pièce | Pattes → réseau |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | XIAO ESP32-C3 | fiche perso « XIAO ESP32-C3 (THT) » | 5V → 5V_CARTE ; GND → GND ; 3V3 → 3V3 ; D1 → MICRO ; D5 → LED_SON ; D7 → IR_CMD ; D10 → LED_IR ; autres non connectées |
| DA | Schottky 1 A : empêche l'USB du XIAO de remonter dans le +5V | 1N5819 | A → +5V ; K → 5V_CARTE |
| C8 | électrolytique 10 µF 16 V | UVR1C100MDD | + → 5V_CARTE ; − → GND |

## 4.3 Page PÉRIPHÉRIQUES

Micro :

| Repère | Composant | Pièce | Pattes → réseau |
| --- | --- | --- | --- |
| J5 | JST-XH 3 broches « vers micro MAX4466 » | B3B-XH-A(LF)(SN) | 1 → 3V3 ; 2 → GND ; 3 → MICRO |
| C9 | céramique 100 nF, découplage du micro | C320C104K5R5TA | 3V3 → GND |

Le micro est alimenté en 3,3 V : sa sortie est centrée sur VCC / 2 et l'entrée analogique ne monte qu'à 3,3 V.

Émission IR :

| Repère | Composant | Pièce | Pattes → réseau |
| --- | --- | --- | --- |
| Q1 | NPN | 2N2222A (TO-92, E-B-C) | E → GND ; B → IR_B ; C → IR_K |
| R1 | 220 Ω, base | PCF14JT220R | IR_CMD → IR_B |
| R2 | 10 kΩ, LED IR éteinte au démarrage | PCF14JT10K0 | IR_B → GND |
| JP2 | barrette mâle 2 broches + cavalier, mesure du courant IR | barrette 1 × 2 | 1 → +5V ; 2 → IR_V |
| R3 | 22 Ω 1/4 W, série LED (montée un peu au-dessus de la carte pour essais) | PCF14JT22R0 | IR_V → IR_A |
| J6 | JST-XH 2 broches « vers LED IR (2 × HIR204C) » | B2B-XH-A(LF)(SN) | 1 → IR_A ; 2 → IR_K |
| C10 | électrolytique 100 µF 16 V, réserve pour les impulsions IR | KM101M016E110A | + → +5V ; − → GND |

LED témoins :

| Repère | Composant | Pièce | Pattes → réseau |
| --- | --- | --- | --- |
| R4 | 100 Ω | PCF14JT100R | LED_SON → LED_SON_R |
| D6 | LED bleue 5 mm | XL-502UBC (attention : K = 1, A = 2) | A → LED_SON_R ; K → GND |
| R5 | 330 Ω | PCF14JT330R | LED_IR → LED_IR_R |
| D7 | LED rouge 5 mm | XL-502SURC (A = 1, K = 2) | A → LED_IR_R ; K → GND |

Points de test (pastilles) : V12, +5V, 3V3, MICRO, IR_K (collecteur : impulsions IR), GND.

Hors carte, non dessinés (connecteurs nommés « vers … ») : bloc secteur 12 V, module micro MAX4466, 2 × HIR204C en série.

# 5. Dimensionnement

## 5.1 Alimentation

- D1 : 0,25 A côté 12 V → 1N5819 (1 A) suffit.

- U1 : R-78E5.0-1.0 (1 A) ≈ 2 × la pointe estimée ; un régulateur linéaire 7805 dissiperait (12 − 5) × 0,5 = 3,5 W : exclu.

- DA : même rôle que sur la borne Squash (XIAO alimenté par sa broche 5V, USB branché pour le reflashage).

## 5.2 Émission IR

HIR204C : 100 mA en continu ; le 1 A de la fiche technique ne vaut que pour des impulsions ≤ 100 µs et ≤ 1 % du temps, ce que n'est pas le NEC (porteuse 38 kHz allumée environ un tiers du temps pendant les rafales). Le montage d'essai actuel fonctionne à 1,80 m avec environ 15 mA (6 V, 197 Ω en série, 150 Ω en base, 2N3511). Cible : 100 mA en crête (≈ 6 fois plus de marge de portée, dans la limite du continu des LED).

| Repère | Calcul | Valeur | IR Box ESP32 1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| R3 (série LED) | (5 − 2 × 1,35 − 0,15) / 0,1 A = 21,5 Ω | 22 Ω 1/4 W (≈ 98 mA) | 5 Ω (≈ 0,35 A) |
| R1 (base) | courant de base = 100 mA / 10 = 10 mA ; (3,3 − 0,8) / 10 mA = 250 Ω | 220 Ω (≈ 11 mA) | 197 Ω |
| R2 (rappel) | LED IR éteinte tant que la broche n'est pas pilotée | 10 kΩ | absente |
| R4 (LED bleue) | (3,3 − ≈ 2,9) / 4 mA | 100 Ω (2 à 5 mA) | — |
| R5 (LED rouge) | (3,3 − 1,9) / 4 mA | 330 Ω (≈ 4 mA) | — |

Sécurité : si la broche IR restait bloquée à l'état haut, les LED recevraient 100 mA en continu (leur limite, pas une surcharge) et R3 dissiperait 0,21 W (< 0,25 W). Avec les 5 Ω de l'IR Box, ce serait 0,35 A en continu dans les LED.

Pour aller plus loin si la portée manque : 15 Ω → ≈ 145 mA en crête (encore raisonnable, en 1/2 W). Les HIR204C émettent à 850 nm alors que les récepteurs sont plutôt réglés vers 940 nm : une LED 940 nm (TSAL6200 par exemple) serait plus efficace, sans toucher au PCB (LED sur fil).

Défaut de l'IR Box à NE PAS reprendre : LED L1 + 100 Ω entre la base et la masse (vole le courant de base, ne s'allume presque pas). Ici la LED témoin a sa propre broche.

# 6. Boîtier et mécanique

Décision pour le premier essai : boîtier imprimé en 3D, dessiné autour de la carte (64 × 48 mm, 4 trous M3 à 3,5 mm des coins, § 8.2). Le micro et les LED IR restent dehors, sur fil ; les LED témoins doivent rester visibles (fenêtre ou couvercle translucide à prévoir au tracé du boîtier).

Option gardée pour plus tard, Hammond 1554C2GYCL : polycarbonate, couvercle transparent, IP66 ; extérieur 120 × 65 × 40 mm ; intérieur ≈ 113,4 × 58,4 mm, hauteur 34,5 mm ; inserts laiton M3 pour fixer le PCB ; 4 vis de couvercle M4 et joint fournis. Plan : https://www.hammfg.com/files/parts/pdf/1554C2GYCL.pdf.

- Entraxe exact des inserts M3 : à lire sur le plan (peut-être 95 × 40,5 mm) ou à mesurer sur la pièce → fixe le contour et les trous du PCB.

- Hauteur : composant le plus haut ≈ 16 mm (XIAO sur barrettes), largement sous les 34,5 mm.

- 3 presse-étoupes PG7 (câble 12 V, micro, LED IR) ; le micro et les LED IR sont DEHORS (enfermé, le micro entendrait mal ; le polycarbonate gris arrête l'infrarouge).

- Prises sur la carte (J1, J5, J6) du côté des presse-étoupes ; LED témoins visibles par le couvercle.

# 7. Mesures à l'usage (limites de puissance)

But : connaître les vraies limites hautes en puissance pour dimensionner les cartes suivantes.

| Mesure | Où | Comment |
| --- | --- | --- |
| Courant total 5 V | JP1 | retirer le cavalier, ampèremètre à sa place ; noter repos, Wi-Fi, émission IR |
| Courant IR | JP2 | idem pendant une émission (valeur moyenne à l'ampèremètre, crête à l'oscilloscope sur R3) |
| Impulsions IR | point de test IR_K | oscilloscope : forme et tension de saturation du 2N2222A |
| Tensions | points de test V12, +5V, 3V3 | stabilité pendant les pointes Wi-Fi et IR |
| Portée IR | — | essais de R3 : 47 Ω, puis 22 Ω, puis 15 Ω, à la distance réelle (1,80 m) |
| Échauffement | U1, R3, Q1 | au doigt ou thermomètre après une série d'émissions |

# 8. Circuit imprimé réalisé (EasyEDA Pro)

## 8.1 Projet

| Élément | Valeur |
| --- | --- |
| Projet | cloud (Online Mode) « NoeudChauffageSdb » ; sauvegarde locale : pcb/NoeudChauffageSdb/NoeudChauffageSdb.epro2 |
| Schéma | « NoeudChauffageSdb », 3 pages : Alimentation, Carte, Périphériques ; 29 composants, 16 réseaux, 60 liaisons ; pages aérées (composants regroupés par fonction, dans le sens du signal) |
| Exports | pcb/NoeudChauffageSdb/ : 2D_PCB_…png, 3D_PCB_…png, PCB_PCB_…png (vues de la carte), PDF_…zip (schéma et PCB en PDF) |
| Règles | « THT soudure main JLCPCB » (notice du modèle de règles) |
| Classes | PUISSANCE 1,0 mm (V12_J, V12, 5V_REG, +5V, 5V_CARTE, GND, IR_V, IR_A, IR_K) ; ALIM_3V3 0,6 mm (3V3) ; signaux 0,4 mm |
| Couronnes | ≥ 0,4 mm partout (fiches personnelles du § 8.5), pastilles THT 1,8 mm sur les composants courants |

## 8.2 Carte et placement

- 64 × 48 mm, 2 couches ; 4 trous de fixation M3 non métallisés (Ø 3,2 mm) à 3,5 mm de chaque coin.

- Bord bas : tout ce qui part sur fil ou se mesure à la pince : J1 (12 V), J6 (LED IR), J5 (micro), points de test MICRO et GND. Le bornier J1 et la prise J5 sont tournés de 180° pour que l'entrée des fils soit tournée vers le bord : sur J1, le + est à droite et le − à gauche ; sur J5, de gauche à droite : MICRO, GND, 3V3.

- Bord droit : prise USB-C du XIAO, accessible pour le reflashage.

- Bord haut : LED témoins D6 (bleue, son) et D7 (rouge, IR).

- Alimentation à gauche (J1 → D1 → C1 → U1 → JP1), émission IR au centre (JP2, R3, C10, Q1, R1, R2), XIAO à droite.

- Modèles 3D vérifiés (XIAO tourné de −90°, composants posés à plat sur la carte).

## 8.3 Routage

| Élément | Réalisé |
| --- | --- |
| Réseaux routés | 16, aucune liaison ouverte |
| Largeurs | puissance 1,0 mm, 3V3 0,6 mm, signaux 0,4 mm |
| Masse | plan GND coulé sur les 2 faces, rayons thermiques sur les pastilles, 29 vias de couture |
| Gouttes (teardrops) | posées sur toutes les pastilles et vias (Tools → Teardrop), plans recoulés ensuite (Tools → Copper Manager → Rebuild All) |
| Contrôle des règles | 0 erreur ; schéma et PCB identiques (60 liaisons) |

## 8.4 Sérigraphie (face dessus)

- Titre : « Noeud Chauffage Sdb » et « V 1.0 - Octobre 2026 ».

- Prises : « 12 V » (J1, broches + et −), « LED IR » (J6, broches + et −), « MICRO » (J5, broches MICRO, GND, 3V3 de gauche à droite).

- Cavaliers de mesure : « I 5V » (JP1, courant total 5 V) et « I IR » (JP2, courant des LED IR) ; « I » = intensité.

- Points de test : V12, +5V, 3V3, MICRO, IR_K, GND (à côté des repères TP1 à TP6).

- Modules : « XIAO ESP32-C3 » (A1) et « R-78E5.0-1.0 » (U1).

- Contrôle : aucun texte sur une pastille, un via ou un trou ; hauteur mini 0,81 mm (noms des broches de J5).

## 8.5 Fiches personnelles utilisées

| Fiche (bibliothèque perso) | Repères | Pourquoi |
| --- | --- | --- |
| XIAO ESP32-C3 (THT) | A1 | barrettes femelles, pattes numérotées 1–14, pastilles 1,8 mm |
| Bornier XY301V 2P pas 5,0 agrandi (THT) | J1 | couronne agrandie (pastille 2,4 / trou 1,2) |
| 2N2222A TO-92 pas 2,54 (THT) | Q1 | pattes écartées pour la soudure à la main (1 = E, pastille carrée) |
| Résistance 1/4 W (THT) | R1–R5 | une seule empreinte pas 10,16 mm, pastille 1,8 mm |
| Condensateur électrolytique D5 pas 2,0 (THT) | C1, C8 | couronne agrandie |
| Condensateur électrolytique D6,3 pas 2,5 (THT) | C6, C10 | couronne agrandie |
| LED 5 mm (THT) | D6, D7 | A = 1 sur les deux LED |
| JST-XH 2P (THT) / JST-XH 3P (THT) | J6 / J5 | couronne agrandie |
| Point de test (THT) | TP1–TP6 | couronne agrandie |

## 8.6 Reste à faire

- ☑ Export .epro2 dans pcb/NoeudChauffageSdb/ (Fichier → Enregistrer sous → Project save as local → epro2 V3).

- ☐ Commit (procédure NAS de Pilotage_Maison, sans global.h).

- ☐ Commande JLCPCB (fichiers de fabrication depuis EasyEDA ; options de commande à choisir).

- ☐ À réception : mesures du § 7 ; tracé du boîtier imprimé.

# 9. Pièces LCSC (références EasyEDA)

Pièces choisies au départ ; les empreintes réellement posées sont celles des fiches personnelles du § 8.5 quand elles existent.

| Pièce | part_uuid |
| --- | --- |
| XY301V-A-5.0-2P | e730523cb824432a9a1d9eff97956ba1 |
| 1N5819 YFW (K = 1, A = 2) | 1ee72050fd6a4fcc98af0c234119faba |
| 25YXF47MEFC5X11 | cd7b80a500f2450da11c7d3827af885b |
| R-78E5.0-1.0 Recom | d278c4b2403c42c986a9d5d38b36bacd |
| KM101M016E110A | 0d9946191a824314ba3471ab80afdb43 |
| C320C104K5R5TA | ae110dce71644cc0a180ce765b3811e3 |
| UVR1C100MDD | 2f6c34bd2b064833b9ae0fcaed4dffac |
| B3B-XH-A(LF)(SN) | e3145416944046c8ae9e43248edd775d |
| B2B-XH-A(LF)(SN) | 4d018698282b47d4893c87aca1c32f67 |
| 2N2222A YFW (E-B-C, TO-92 pas 1,27) | ab8692c282834925ae978a85c39660aa |
| PCF14JT220R | 17b86a87c78441bbbc11fb439e6f4df2 |
| PCF14JT10K0 | f1eeb5691bc045a98708b6c70ada50f4 |
| PCF14JT22R0 | 27290ed8e0bc43fcbde73d73dc34648f |
| PCF14JT100R | d10cc727db6343edb06ca77e0d1646f5 |
| PCF14JT330R | a6bace7c685f4201a955ced70d6a223d |
| XL-502UBC (bleue) | c3ab3a2f55bc4832809069ffaafbb617 |
| XL-502SURC (rouge) | f4748221d73945ed8ad3e799566e1ea0 |

Barrettes mâles JP1, JP2 et points de test : à choisir à la pose.