### Tableau comparatif – Meilleures marques ESP32-C3 Super Mini (2026)

### 06/02/2026 - Grok

| Marque / Modèle | Prix indicatif (2026) | Qualité globale | Consommation veille (deep sleep) | Qualité RF (antenne + stabilité) | Fiabilité long terme | Recommandation pour ton usage cave |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Seeed Studio XIAO ESP32-C3 | 4,90 – 6,50 € | ★★★★★ | ~10–15 µA | ★★★★☆ (antenne PCB correcte) | Excellente | Choix n°1 – le plus fiable et le plus utilisé en 2026 |
| Lolin / Wemos C3 Mini | 3,80 – 5,50 € | ★★★★☆ | ~12–18 µA | ★★★★☆ | Très bonne | Très bon choix n°2 (presque aussi bien que XIAO) |
| ESP32-C3 Super Mini (no name, noir/jaune) | 2,20 – 3,80 € | ★★☆☆☆ | ~15–30 µA (très variable) | ★★☆☆☆ (antenne PCB faible) | Moyenne à faible | À éviter si possible (beaucoup de clones très médiocres) |
| Waveshare ESP32-C3 Zero / Mini | 4,50 – 6 € | ★★★★☆ | ~10–20 µA | ★★★★☆ | Bonne | Excellent compromis qualité/prix |
| AliExpress / Banggood "ESP32-C3 Super Mini" | 1,80 – 3 € | ★★☆☆☆ | Variable (souvent >30 µA) | ★★☆☆☆ | Faible | Risque élevé de clones défectueux ou conso élevée |

### Conseils conso batterie (pour ta cave)

Pour descendre la conso globale (ESP32-C3 + DHT20 + CC1101 + DS18B20) sous 15–25 µA en veille :

- Deep sleep agressif

  - esp_sleep_enable_timer_wakeup(30 * 1000000ULL); → 30 s de mesure toutes les 30 min par exemple

  - esp_deep_sleep_start(); après mesure + envoi

- Coupe l’alim du DHT20 et DS18B20

  - Mets-les sur un GPIO (ex GPIO10) en sortie → mets à LOW avant sleep → coupe leur conso (~50–100 µA chacun sinon)

- Coupe le CC1101

  - Avant sleep : ELECHOUSE_cc1101.PowerDown(); ou mets VCC du CC1101 sur un GPIO MOSFET/PNP (conso ~15 µA sinon)

- Choisis le XIAO ou Lolin

  - Ils ont les régulateurs les plus efficaces en deep sleep.

Avec ces optimisations + XIAO/Lolin, tu peux viser 10–20 µA en veille moyenne → autonomie de plusieurs mois/années sur une pile 18650 ou LiPo 500–1000 mAh.

Après 2 jours ½ de fonctionnement on est passé de 4.7 V à 4.3 V mesuré sur GPIO10 avec 3 plies alcalines AA (1.5 V) et un diviseur de tension 100 K/(100 K + 330 K).

Courant

87 mA En éveil

800 uA en Deep-Sleep

En éteignant le Wifi : 760 uA en Deep-Sleep

Thermomètre ThCave : ESP32-C3 + DHT20

Wifi MQTT sans Deep-Sleep

I : 40 à 110 mA

Deep-Sleep

I : 19.4 mA !!!!!!!!

Avec un Régulateur externe MCP1700 on descend à 18.8 mA

En déconnectant le CC1101 on descend à 390 uA (contre 850 uA sans régulateur externe et en alimentant par le 5V).

En reconnectant le CC1101 et en ajoutant gosleep(), on descend à 2.1 mA.

En Coupant l’alim du CC1101 avec IRF520 : 385 uA et 30 mA à 80 mA en éveil Mais le CC1101 n’est pas alimenté en éveil : IRF520 non ouvert

Récap pour ThCave

Contient un DHT20 pour mesurer la température et l’humidité et un CC1101 pour l’émission RF.

Le CC1101 présente une consommation importante (>= 2.1 mA) en sommeil.

On décide de contrôler son alim grâce à un circuit à transistors.

On décide également d’alimenter depuis l’extérieur en 3.3 V pour contourner la chute de tension liée à la descente 5V -> 3.3V si on décidait d’alimenter en 5V.

Schéma textuel

+6 V ─── 200 Ω ─── Émetteur (E) du BC327

│

BC327 (PNP)

│

Collecteur (C) ─── 10 kΩ ─── GND

│

├──────────────────────► Gate de l'IRFZ44N

│

Base (B) ─── 100 kΩ ─── GPIO20 (ESP32-C3)

GND du CC1101 ─── Drain (D) de l'IRFZ44N

│

IRFZ44N

│

Source (S) ─── GND commun

│

Gate ─── (collecteur PNP ci-dessus)

Régulateur MCP1700-3302E

Schéma textuel

+ des piles (ex. 4.8 à 6 V) ───► VIN (broche 1 ou entrée du MCP1700)

│

1 µF céramique (optionnel mais conseillé)

│

MCP1700

│

GND ───► GND commun (piles + ESP32)

│

VOUT ───► Broche **3V3** de l'ESP32-C3 Super Mini

│

1 µF céramique (recommandé sur VOUT)

36 mA en éveil / 410 uA en deep-sleep

A tester : 1 MOhm sur la base du PNP, 100 nF–1 µF céramique gate → GND

Cas de ThCh1er

Contient un thermomètre DS18B20.

15/02 : Plusieurs semaines de fonctionnement avec bloc de 3 piles AA. Alimenté sur le 5V. Tension mesurée 4.2 V. En branchant le multimètre pour mesurer la conso, la carte n’était plus suffisamment alimentée.

Consommation : 20 à 90 mA en éveil et 613 uA en Sommeil.

Ajout du régulateur externe.

On passe à 360 uA en sommeil. La tension à l’entrée de l’ESP32-C3 est de 3.26 V stable.

Cas de ThChSdb

Contient un thermomètre DS18B20.

Ajout du régulateur externe.

On passe à 277 uA – 300 uA en sommeil. La tension à l’entrée de l’ESP32-C3 est de 3.3 V stable.

0.7 V sur la broche 5V de l’ESP32-C3

La LED rouge est allumée

En ajoutant le capteur de couleur : 950 uA en deep-sleep