# Capteur C3 Xiao (variante DHT20 sur piles) — Boîtier

Version du 2026-10-25. État : premier tracé, d'après la carte routée (../../pcb/Capteur C3 Xiao/CapteurC3Xiao.md, même circuit imprimé que le Capteur S3) ; pas encore imprimé.

Source OpenSCAD commentée : boitier_c3.scad (réglages dans Fenêtre > Customizer). Pièces à imprimer : c3_boite.stl, c3_couvercle.stl, c3_socle.stl et c3_trappe.stl (PETG opaque). Aperçus : apercu_eclate.png, apercu_coupe.png, apercu_dessus.png, apercu_dessous.png.

# 1. Besoins (décidés le 2026-10-25)

| Besoin | Réponse |
| --- | --- |
| Variante | DHT20 sur piles : 4 piles AA, interrupteur, DHT20 ; pas de flotteur (J5, R4, R5, C7 non montés), pas de LoRa |
| Pose | posé au-dessus d'une armoire ou sur une étagère (4 patins), pas vissé |
| Disposition | deux pièces empilées : boîte de la carte en haut, socle des piles en dessous, réunis par 4 vis M3 |
| Piles | support 4 × AA (Composants\Alimentation\Boitier 4 x AA\Mesures.md) vissé sous le fond de la boîte, piles vers le bas, trappe à glissière sous le socle, sans outil, cran, sortie par le côté gauche |
| Interrupteur | MTS-102 dans la paroi basse |
| DHT20 | dehors, sur la paroi haute (on retourne le boîtier pour changer les piles : rien ne dépasse dessus ni dessous) |
| Antenne | Wi-Fi souple, à l'intérieur contre la paroi haute |
| Prise USB | pas de fente : on ouvre le couvercle pour programmer (interrupteur sur ARRÊT avant de brancher l'USB) |
| Matière | PETG opaque, parois de 2 mm |

# 2. Dimensions

| Cote | Valeur |
| --- | --- |
| Boîte (en haut) | intérieur 64 × 83 × 27 mm |
| Socle (en bas) | même contour, 21 mm de haut (support 16,5 + jeu 1 + trappe 2 + rebords 1,5) |
| Extérieur | 76 × 95 mm (colonnes comprises) × 52 mm de haut (couvercle compris) |
| Parois, fond, couvercle | 2 mm |

Vue de côté (posé sur l'étagère) :

┌──────────────────────────────┐ ← couvercle (4 vis M3)

│  carte + XIAO C3             │   boîte : intérieur 64 × 83 × 27

│  ──plots──   ▫ bossage       │

├══════════════════════════════┤ ← fond de la boîte (support vissé dessous)

│  support 4 × AA, piles vers  │   socle : 21 mm

│  le bas                      │

└═══[ trappe → sort à gauche ]═┘ ← dessous ; patins aux 4 coins

Vue de dessus (couvercle retiré) :

paroi haute : DHT20 dehors ─ ┌──────────┐o═ broches → câble

┌───────────────────────────────────────└──────────┘──┐

│ ░░░░░░░ antenne Wi-Fi ░░░░░░                         │

│ ┌─────────────────────────────┐                      │

│ │ XIAO C3                [J1] │                      │

│ │                             │                      │

│ │      carte 46 × 65          │                      │

│ │      (tournée de 180°)      │                      │

│ │      [J4]     [J3]          │                      │

│ └─────────────────────────────┘          ▯ fils piles│

└────[MTS]─────────────────────────────────────────────┘

↑ interrupteur (paroi basse)

Coordonnées ci-dessous : X depuis la paroi gauche intérieure, Y depuis la paroi basse intérieure, Z depuis le fond intérieur de la boîte (négatif dans le socle).

# 3. Détail

## 3.1 Carte

- Vissée sur 4 plots Ø 7 × 4 mm (vis M3 dans le PETG, avant-trou Ø 2,5), aux trous de la carte (3,5 mm des coins).

- Tournée de 180° par rapport au dessin EasyEDA : borniers J3 (piles) et J4 (interrupteur) en bas, J1 (DHT20) à droite, XIAO en haut à gauche.

- Bord de la carte à 2 mm de la paroi gauche, 16 mm de la paroi droite, 15 mm de la paroi basse (fils des borniers, interrupteur) et 3 mm de la paroi haute.

- XIAO C3 seul sur barrettes femelles : dessus estimé à 18,6 mm au-dessus de la carte (Z ≈ 24,2), soit 2,8 mm sous le couvercle.

## 3.2 Interrupteur MTS-102 (paroi basse)

- Trou Ø 6,2 à X = 14 mm (à la place de J5, non monté, loin de la fiche J4), Z = 20 mm : le corps (≈ 18 mm derrière la paroi avec les cosses) passe au-dessus des borniers ; fils vers J4.

## 3.3 DHT20 (paroi haute, dehors)

- Plaquette à plat contre la paroi haute, capteur à gauche, broches coudées à droite, centrée à Z = 13,5 mm (milieu de la boîte fermée) ; de X = 21,5 à 50 mm.

- Trou Ø 3,4 à X = 43,5 mm pour la vis M3 + écrou (à l'intérieur, à droite de l'antenne).

- Trou du câble Ø 6 à X = 57 mm, sous la pointe des broches ; les fils vont à J1 ; reboucher le trou au montage.

## 3.4 Antenne Wi-Fi

- Contre la paroi haute, de X = 1 à 41 mm, bord bas sur un appui de 1 mm à Z = 5.

## 3.5 Support de piles (sous la boîte)

- Support 62 × 57,2 × 16,5 vissé sous le fond de la boîte, piles vers le bas (vers la trappe), de X = 1 à 63 et de Y = 14 à 71,2.

- 2 vis M3 × 6 à tête plate, mises depuis l'intérieur du support, à travers le fond, dans 2 bossages Ø 7 × 3,5 côté carte (X = 10 et 54, Y = 42,6) ; le bossage de gauche est sous la carte (0,5 mm de jeu).

- Ses fils sortent du grand côté bas, à 6 mm du coin droit, et montent par le trou de 8 × 8 mm du fond (X = 52 à 60, Y = 3 à 11) jusqu'au bornier J3.

## 3.6 Socle et trappe

- Socle : cadre du même contour que la boîte, 21 mm de haut, fixé sous la boîte par 4 vis M3 × 25 passées par en dessous dans les colonnes des coins (lamage Ø 6,5 × 3,5 pour les têtes, avant-trous de 10 mm dans les colonnes de la boîte).

- Trappe (2 mm) sous le support, retenue par des rebords de 1,5 mm le long des parois basse et haute et par un rebord de 6 mm au bout droit ; appuis de 1,5 mm au-dessus (chanfreinés pour s'imprimer sans support).

- On l'ouvre en la poussant vers la gauche avec le pouce (5 stries creuses près du bout droit) : elle sort par une fente de la paroi gauche du socle.

- Cran : une bossette de 0,5 mm sous la trappe, près du bout droit, tombe dans une rainure du rebord droit.

- Patins autocollants sous les 4 coins du socle (ils cachent les têtes des vis).

## 3.7 Couvercle

- 4 vis M3 dans les colonnes des coins (avant-trous Ø 2,5 sur 10 mm), passages Ø 3,4 ; rebord de centrage de 1,5 mm (jeu 0,3 mm). Rien dessus.

# 4. Montage

- Imprimer la boîte, le couvercle, le socle et la trappe (PETG, remplissage ≥ 30 %). Le socle s'imprime rebords de la trappe sur le plateau, le couvercle face extérieure sur le plateau (les STL sont déjà orientés).

- Monter l'interrupteur dans la paroi basse (écrou dehors), souder ses fils (vers J4).

- Visser le support de piles sous le fond (2 vis M3 × 6, depuis l'intérieur du support), passer ses fils par le trou du fond.

- Visser la carte sur les plots (4 vis M3 × 6) ; brancher les piles sur J3 (+ / −), l'interrupteur sur J4.

- Coller l'antenne Wi-Fi contre la paroi haute, brancher son câble sur le XIAO.

- Visser le DHT20 sur la paroi haute (vis M3 + écrou), passer son câble par le trou, brancher J1, reboucher le trou.

- Visser le socle sous la boîte (4 vis M3 × 25), coller les patins.

- Interrupteur sur ARRÊT, fermer le couvercle (4 vis M3 × 8).

- Piles : retourner le boîtier (sur un côté), pousser la trappe vers la gauche, mettre les 4 piles, refermer jusqu'au cran.

# 5. À vérifier avant impression

- Hauteur réelle du XIAO C3 sur la carte montée (dessus à 18,6 mm prévu ; couvercle à 21,4 mm au-dessus de la carte).

- Sous la carte, à l'endroit du bossage gauche (X = 10, Y = 42,6, soit PCB ≈ 38 ; 37) : aucune soudure qui descende de plus de 0,5 mm (C7, R4, R5 ne sont pas montés dans cette variante).

- Têtes des vis du support de piles : assez plates pour ne pas gêner les piles.

- Longueur des vis du socle (M3 × 25 prévues : socle 21 − lamage 3,5 + 7 mm dans la colonne).