# Capteur S3 (variante cuve sur piles) — Boîtier

Version du 2026-10-25. État : deuxième tracé (structure empilée, comme le boîtier du Capteur C3 Xiao DHT20-Piles), d'après la carte routée (../../pcb/Capteur S3/CapteurS3.md § 8) ; pas encore imprimé. Le premier tracé (deux compartiments côte à côte, vissé sur du bois, commit 5c013bc) est remplacé.

Source OpenSCAD commentée : boitier_s3.scad (réglages dans Fenêtre > Customizer). Pièces à imprimer : s3_boite.stl, s3_couvercle.stl, s3_socle.stl et s3_trappe.stl (PETG opaque). Aperçus : apercu_eclate.png, apercu_coupe.png, apercu_dessus.png, apercu_dessous.png.

# 1. Besoins (décidés le 2026-10-25)

| Besoin | Réponse |
| --- | --- |
| Variante | cuve : 4 piles AA, interrupteur, flotteur, DHT20 ; avec le Wio LoRa |
| Pose | à l'abri de l'eau, posé (4 patins), pas vissé |
| Disposition | deux pièces empilées : boîte de la carte en haut, socle des piles en dessous, réunis par 4 vis M3 |
| Piles | support 4 × AA (Composants\Alimentation\Boitier 4 x AA\Mesures.md) vissé sous le fond de la boîte, piles vers le bas, trappe à glissière sous le socle, sans outil, cran, sortie par le côté gauche |
| Interrupteur | MTS-102 dans la paroi basse |
| Fil du flotteur | sort vers le bas (paroi basse), fente + serre-câble à l'intérieur |
| DHT20 | dehors, sur la paroi haute (on retourne le boîtier pour changer les piles) |
| Antennes | Wi-Fi et LoRa souples, à l'intérieur |
| Prise USB | pas de fente : on ouvre le couvercle pour programmer (interrupteur sur ARRÊT avant de brancher l'USB, aucune protection sur la carte) |
| Matière | PETG opaque, parois de 2 mm |

# 2. Dimensions

| Cote | Valeur |
| --- | --- |
| Boîte (en haut) | intérieur 64 × 83 × 33 mm |
| Socle (en bas) | même contour, 21 mm de haut (support 16,5 + jeu 1 + trappe 2 + rebords 1,5) |
| Extérieur | 76 × 95 mm (colonnes comprises) × 58 mm de haut (couvercle compris) |
| Parois, fond, couvercle | 2 mm |

Vue de côté (posé) :

┌──────────────────────────────┐ ← couvercle (4 vis M3)

│  carte + XIAO S3 + Wio       │   boîte : intérieur 64 × 83 × 33

│  ──plots──   ▫ bossage       │

├══════════════════════════════┤ ← fond de la boîte (support vissé dessous)

│  support 4 × AA, piles vers  │   socle : 21 mm

│  le bas                      │

└═══[ trappe → sort à gauche ]═┘ ← dessous ; patins aux 4 coins

Vue de dessus (couvercle retiré) :

paroi haute : DHT20 dehors ─ ┌──────────┐o═ broches → câble

┌───────────────────────────────────────└──────────┘──┐

│ ░░░░░░░ antenne Wi-Fi ░░░░░░                         │

░ │ ┌─────────────────────────────┐                      │

L │ │ XIAO S3 + Wio          [J1] │                      │

o │ │                             │                      │

R │ │      carte 46 × 65          │                      │

a │ │      (tournée de 180°)      │                      │

│ │ [J5]   [J4]   [J3]          │                      │

│ └─────────────────────────────┘          ▯ fils piles│

│   pont                                               │

└────┼──────[MTS]──────────────────────────────────────┘

↓ flotteur   ↑ interrupteur (paroi basse)

Coordonnées ci-dessous : X depuis la paroi gauche intérieure, Y depuis la paroi basse intérieure, Z depuis le fond intérieur de la boîte (négatif dans le socle).

# 3. Détail

## 3.1 Carte

- Vissée sur 4 plots Ø 7 × 4 mm (vis M3 dans le PETG, avant-trou Ø 2,5), aux trous de la carte (3,5 mm des coins).

- Tournée de 180° par rapport au dessin EasyEDA : borniers J3 (piles), J4 (interrupteur), J5 (flotteur) en bas, J1 (DHT20) à droite, XIAO en haut à gauche.

- Bord de la carte à 2 mm de la paroi gauche (antenne LoRa), 16 mm de la paroi droite, 15 mm de la paroi basse (fils des borniers, serre-câble, interrupteur) et 3 mm de la paroi haute.

- XIAO + Wio empilés sur barrettes femelles : dessus du Wio estimé à 25 mm au-dessus de la carte (Z ≈ 30,6), soit 2,4 mm sous le couvercle.

## 3.2 Fil du flotteur (paroi basse)

- Fente de 5 mm ouverte vers le couvercle (il la referme), à X = 14,5 mm (sous J5), fond arrondi à 8 mm du fond intérieur.

- Pont de serre-câble entre la fente et J5 (Y = 6) : bloc 9 × 6 × 7 mm, traversé sous son dessus par un passage pour un collier de 2,5 mm.

## 3.3 Interrupteur MTS-102 (paroi basse)

- Trou Ø 6,2 à X = 30 mm, Z = 25 mm : le corps (≈ 18 mm derrière la paroi avec les cosses) passe au-dessus des borniers et de la fiche J4 ; fils vers J4.

## 3.4 DHT20 (paroi haute, dehors)

- Plaquette à plat contre la paroi haute, capteur à gauche, broches coudées à droite, centrée à Z = 16,5 mm (milieu de la boîte fermée) ; de X = 21,5 à 50 mm.

- Trou Ø 3,4 à X = 43,5 mm pour la vis M3 + écrou (à l'intérieur, à droite de l'antenne Wi-Fi).

- Trou du câble Ø 6 à X = 57 mm, sous la pointe des broches ; les fils vont à J1 ; reboucher le trou au montage.

## 3.5 Antennes

- Wi-Fi (40 × 20) contre la paroi haute, de X = 1 à 41 mm, bord bas sur un appui de 1 mm à Z = 12.

- LoRa (40 × 10) contre la paroi gauche, de Y = 20 à 60 mm, bord bas sur un appui de 1 mm à Z = 20.

## 3.6 Support de piles (sous la boîte)

- Support 62 × 57,2 × 16,5 vissé sous le fond de la boîte, piles vers le bas (vers la trappe), de X = 1 à 63 et de Y = 14 à 71,2.

- 2 vis M3 × 5 à tête plate, mises depuis l'intérieur du support, à travers le fond, dans 2 bossages Ø 7 × 2 côté carte (X = 10 et 54, Y = 42,6) : 4 mm de PETG pour la vis. Le bossage de gauche est sous la carte, juste sous les soudures de C7 (flotteur) : 2 mm de jeu jusqu'au dessous de la carte.

- Ses fils sortent du grand côté bas, à 6 mm du coin droit, et montent par le trou de 8 × 8 mm du fond (X = 52 à 60, Y = 3 à 11) jusqu'au bornier J3.

## 3.7 Socle et trappe

- Socle : cadre du même contour que la boîte, 21 mm de haut, fixé sous la boîte par 4 vis M3 × 25 passées par en dessous dans les colonnes des coins (lamage Ø 6,5 × 3,5 pour les têtes, avant-trous de 10 mm dans les colonnes de la boîte).

- Trappe (2 mm) sous le support, retenue par des rebords de 1,5 mm le long des parois basse et haute et par un rebord de 6 mm au bout droit ; appuis de 1,5 mm au-dessus (chanfreinés pour s'imprimer sans support).

- On l'ouvre en la poussant vers la gauche avec le pouce (5 stries creuses près du bout droit) : elle sort par une fente de la paroi gauche du socle.

- Cran : une bossette de 0,5 mm sous la trappe, près du bout droit, tombe dans une rainure du rebord droit.

- Patins autocollants sous les 4 coins du socle (ils cachent les têtes des vis).

## 3.8 Couvercle

- 4 vis M3 dans les colonnes des coins (avant-trous Ø 2,5 sur 10 mm), passages Ø 3,4 ; rebord de centrage de 1,5 mm (jeu 0,3 mm). Rien dessus.

# 4. Montage

- Imprimer la boîte, le couvercle, le socle et la trappe (PETG, remplissage ≥ 30 %). Le socle s'imprime rebords de la trappe sur le plateau, le couvercle face extérieure sur le plateau (les STL sont déjà orientés).

- Monter l'interrupteur dans la paroi basse (écrou dehors), souder ses fils (vers J4).

- Visser le support de piles sous le fond (2 vis M3 × 5, depuis l'intérieur du support), passer ses fils par le trou du fond.

- Visser la carte sur les plots (4 vis M3 × 6) ; brancher les piles sur J3 (+ / −), l'interrupteur sur J4.

- Coller l'antenne Wi-Fi contre la paroi haute, l'antenne LoRa contre la paroi gauche ; brancher leurs câbles.

- Visser le DHT20 sur la paroi haute (vis M3 + écrou), passer son câble par le trou, brancher J1, reboucher le trou.

- Poser le fil du flotteur dans la fente, sur le pont, le serrer avec le collier, le visser dans J5.

- Visser le socle sous la boîte (4 vis M3 × 25), coller les patins.

- Interrupteur sur ARRÊT, fermer le couvercle (4 vis M3 × 8).

- Piles : retourner le boîtier (sur un côté), pousser la trappe vers la gauche, mettre les 4 piles, refermer jusqu'au cran.

# 5. À vérifier avant impression

- Hauteur réelle du dessus du Wio sur la carte montée (25 mm prévus ; le couvercle est à 27,4 mm au-dessus de la carte).

- Diamètre du fil du flotteur (fente de 5 mm prévue).

- Sous la carte, au-dessus du bossage gauche (X = 10, Y = 42,6, soit PCB ≈ 38 ; 37) : soudures de C7 (PCB 35,2 ; 39,2) coupées à moins de 2 mm sous la carte.

- Têtes des vis du support de piles : assez plates pour ne pas gêner les piles.

- Longueur des vis du socle (M3 × 25 prévues).