# Module Linky — Schéma global

Version du 2026-10-24. État : schéma saisi dans EasyEDA (projet en ligne « Module Linky »), circuit imprimé placé, routé (DRC sans erreur) et sérigraphié (§ 7) ; pas encore fabriqué.

Passage sur circuit imprimé du lecteur de téléinformation (TIC) du compteur Linky, qui fonctionne aujourd'hui sur platine d'essai, puis boîtier imprimé vissé à côté du compteur. Besoin, logiciel et mise au point : U:\Info-Developpement\Pilotage_Maison\HA\Linky\Linky_Rapport_Technique.md. Méthode : celle de la borne Squash et du contrôleur HA (composants réels à pattes nommées, tableau validé avant pose, éléments hors carte non dessinés).

# 1. Rôle et code

| Carte | Rôle | Code |
| --- | --- | --- |
| XIAO ESP32-C3 | lit la sortie TIC du Linky (mode historique, 1 200 bauds, 7E1) et remonte PAPP, BASE, PTEC, ADCO à Home Assistant par Wi-Fi | ESPHome linky.yaml (composant teleinfo, historical_mode: true) |

Aucun changement de code : la carte garde rx_pin: GPIO20 et logger: baud_rate: 0.

## 1.1 Brochage du XIAO

| Fonction | GPIO | Broche du XIAO | Remarque |
| --- | --- | --- | --- |
| RX TIC (sortie de l'optocoupleur) | 20 | D7 (RX) | UART matériel ; pas D9 (GPIO9 = BOOT) |
| Alimentation | – | 5V, GND | par le câble USB-C (adaptateur secteur) |
| Tirage RX | – | 3V3 | résistance 10 kΩ |

# 2. Schéma global

HORS CARTE        │                 SUR LE CIRCUIT IMPRIMÉ                     │ HORS CARTE

│                                                            │

Linky I1 ═════════╪═► J1-1 ──[R1 1 kΩ]──► U1-1 ┐                                │

(fils ≈ 30 cm)    │                            │ SFH620A (2 LED tête-bêche)     │

Linky I2 ═════════╪═► J1-2 ────────────────► U1-2 ┘                             │

│                     ┊ isolement optique ┊                  │

│      3V3 (A1) ──[R2 10 kΩ]──┬── U1-4 (collecteur)           │

│                             └──► A1 D7 / GPIO20 (RX)        │

│                   GND (A1) ──── U1-3 (émetteur)             │

│                                                            │

adaptateur USB ═══╪═► A1 XIAO ESP32-C3 (prise USB-C au bord de la carte)        │

│      u.FL ══════════════════════════════════════════════════╪══► antenne Wi-Fi souple

│                                                            │   (collée dans le boîtier)

│      5V (A1) ──[R3 1 kΩ]── LED_A ─► J2 ═════════════════════╪══► LED « allumé »

│                                                            │   (couvercle)

Deux masses séparées : côté compteur (I1, I2) et côté XIAO. Seul l'optocoupleur les relie, optiquement.

# 3. Détail par fonction

## 3.1 Entrée TIC

- J1 : bornier à vis 2 points type KF301-2P (en stock, bleu, pas de 5,0 mm, corps 10 × 8 × 10 mm), I1 et I2, au bord de la carte, face au passage des fils. Liaison au compteur par fils d'environ 30 cm (paire torsadée conseillée, contre les erreurs CRC).

- Sortie TIC non polarisée : I1 et I2 peuvent être inversés (l'optocoupleur a deux LED tête-bêche).

- La borne A du Linky (alimentation, ≈ 130 mW) n'est pas utilisée : insuffisante pour le Wi-Fi.

## 3.2 Optocoupleur

- U1 : SFH620A-1 (celui de la platine d'essai, gain CTR 40 à 125 %) en boîtier DIP-4 traversant, sur support DIP-4 (remplaçable). Brochage : 1 et 2 = LED (entrée alternative), 3 = émetteur, 4 = collecteur.

- R1 (1 kΩ) en série entre J1-1 et U1-1 : limite le courant dans les LED.

- R2 (10 kΩ) entre U1-4 et le 3V3 du XIAO : tirage de la sortie (porteuse présente → 0 V, absente → 3,3 V).

- Le SFH620A redresse la porteuse 50 kHz (deux LED) et la lisse (phototransistor trop lent pour la suivre) : l'UART reçoit directement l'enveloppe à 1 200 bauds. Le PC817 ne convient pas : une seule LED, il ne redresse qu'une alternance sur deux (son gain n'est pas en cause), voir le rapport § 5.

- Écart d'isolement : pistes côté compteur (J1, R1, U1-1/2) et côté XIAO (U1-3/4) tenues à au moins 2 mm l'une de l'autre.

## 3.3 Carte XIAO ESP32-C3

- A1 : XIAO ESP32-C3 sur 2 barrettes femelles 1 × 7 (démontable, comme la borne Squash).

- Alimenté par sa prise USB-C (adaptateur secteur 5 V), qui sert aussi à le reflasher : la prise est au bord de la carte, face à une fente du boîtier. Pas d'autre alimentation sur la carte, donc ni diode ni convertisseur.

- Boutons B (BOOT) et R (RESET) du XIAO : accessibles en ouvrant le couvercle (rarement utiles).

## 3.4 Voyant « allumé »

- LED 5 mm verte sur le couvercle, reliée par J2 (JST-XH 2), comme sur le contrôleur HA.

- R3 (1 kΩ) sur la carte, alimentée par la broche 5V du XIAO : la LED est allumée quand l'USB est alimenté. Courant ≈ 3 mA.

## 3.5 Antenne Wi-Fi

- Antenne souple rectangulaire (celle des essais : −45 dBm près du compteur) sur la prise u.FL du XIAO (au bout opposé à l'USB), collée à l'intérieur du boîtier, loin du bornier.

# 4. Connecteurs

| Repère | Type | Broches | Vers |
| --- | --- | --- | --- |
| J1 | Bornier à vis 2 points KF301-2P, pas de 5,0 mm | 1 I1, 2 I2 | sortie TIC du Linky |
| J2 | JST-XH 2 | 1 LED_A (anode), 2 GND (cathode) | LED « allumé » |
| (A1) | USB-C du XIAO | – | adaptateur secteur 5 V |

# 5. Nomenclature

Liste d'achat détaillée (références, pièces non dessinées, hors carte) : Linky_Composants.md ; composants dessinés : Linky_BOM.xlsx.

| Repère | Composant | Qté |
| --- | --- | --- |
| A1 | XIAO ESP32-C3, sur 2 barrettes femelles 1 × 7 | 1 |
| U1 | Optocoupleur SFH620A-1, DIP-4, sur support DIP-4 | 1 |
| R1 | Résistance 1 kΩ 1/4 W | 1 |
| R2 | Résistance 10 kΩ 1/4 W | 1 |
| R3 | Résistance 1 kΩ 1/4 W | 1 |
| J1 | Bornier à vis 2 points KF301-2P, pas de 5,0 mm (en stock) | 1 |
| J2 | Embase JST-XH 2 broches | 1 |
| – | Hors carte : adaptateur USB 5 V + câble USB-C, antenne Wi-Fi souple u.FL, LED 5 mm verte, fils I1/I2 (≈ 30 cm) | – |

Fiches EasyEDA réutilisables : XIAO ESP32-C3 (carte Capteur C3 Xiao), résistances et JST-XH (borne Squash, contrôleur HA). À chercher : SFH620A (DIP-4), bornier KF301-2P (pas de 5,0 mm).

# 6. Vérifications avant la saisie

- Référence de l'optocoupleur : SFH620A-1, DIP-4 traversant (2026-10-24).

- LED : sur le couvercle, reliée par J2 (2026-10-24).

- Fixation et forme : boîtier vissé à côté du compteur ; fils I1/I2 et câble USB aux deux bouts opposés : J1 au bord d'un petit côté de la carte, prise USB-C du XIAO au bord du petit côté opposé (2026-10-24). La prise u.FL du XIAO se trouve alors du côté du bornier : le câble de l'antenne l'emmène loin des fils TIC.

- Bornier : KF301-2P en stock, pas de 5,0 mm, corps 10 × 8 × 10 mm (U:\Info-Developpement\Composants\Connectique\Borniers\) ; pas mesuré au pied à coulisse : 5,00 mm (2026-10-24).

# 7. Circuit imprimé (état au 2026-10-24 : placé, routé, sérigraphie complète)

Projet EasyEDA Pro en ligne « Module Linky » (schéma « Module Linky », page « Carte »), copie exportée Linky_Projet_2026-10-24.epro2 avec les vues Linky_2D/3D/PCB_2026-10-24.png et le schéma Linky_Schemas_2026-10-24.zip. Fabrication prévue comme la borne Squash et le contrôleur HA (JLCPCB, 2 couches, 1,6 mm, HASL, tout traversant soudé à la main).

## 7.1 Carte et placement

Carte de 58 × 33 mm, origine au coin bas gauche. 4 trous M3 (Ø 3,2, non métallisés) aux coins, à 3,5 mm des bords.

┌──────────────────────────────────────────────────────────┐

│ (M3)              Module Linky                     (M3)  │

│       R1 [ R1 1 kΩ ]                 A1                  │

│ ┌───┐                ┃R2   ┌────────────────────────┐    │

│ │J1 │ I1    ┌──U1──┐ ┃10k  │ · · · · · · ·          ├────┤

│ │   │ I2    └──────┘ ┃     │    A1 XIAO ESP32-C3    │USB-C → câble USB

│ └───┘                      │ RX · · · 3V3 GND 5V    ├────┤

│ J1 TIC   J2 LED            └────────────────────────┘    │

│ (M3)     [J2][ R3 1 kΩ ]        XIAO ESP32-C3      (M3)  │

└──────────────────────────────────────────────────────────┘

← fils I1/I2 du Linky

| Élément | Position |
| --- | --- |
| A1 XIAO | bord droit, plaquette au ras du bord, prise USB-C qui dépasse de 1,5 mm (fente du boîtier) ; broches utilisées (D7/RX, 3V3, GND, 5V) sur la rangée du bas |
| J1 bornier | bord gauche, entrée des fils vers l'extérieur (vérifié en 3D), I1 en haut |
| U1 | centre gauche, entrées (1, 2) côté J1, sorties (3, 4) côté XIAO |
| R1 | au-dessus de U1, entre J1-1 et U1-1 |
| R2 | debout entre U1 et le XIAO |
| J2, R3 | en bas à gauche |

Modèles 3D : XIAO « Seeed Studio XIAO-ESP32-C3 » (réglage des autres cartes), modèles LCSC pour les autres (celui de R1 reporté sur R2, dont la fiche n'en a pas).

## 7.2 Routage

Routage automatique (Copilot) sans plan de masse, puis plans de masse créés à la main : DRC sans erreur.

| Règle | Valeur |
| --- | --- |
| 5V, 3V3, GND | pistes 0,6 mm (min. 0,5) |
| Signaux (I1, I1_R, I2, RX_TIC, LED_A) | pistes 0,4 mm (min. 0,3) |
| GND | plans sur les deux faces (GND_TOP, GND_BOTTOM), connexions à rayons thermiques ; aucun via |
| Écarts | 0,3 mm ; 0,5 mm au bord |
| Isolement | pas de cuivre de masse côté compteur : les plans s'arrêtent à x = 20 mm au-dessus de y = 11,5 mm (J1, R1, entrées de U1 + 2 mm) ; au moins 7,6 mm entre une pastille côté compteur et une pastille côté XIAO |

## 7.3 Sérigraphie

Repères hors des contours, 1,1 mm, droits (0°). Textes : « Module Linky » (1,5 mm), « XIAO ESP32-C3 » sous le module, « J1 TIC » + I1 / I2 face aux vis, « J2 LED » + + (broche 1, LED_A) / - (broche 2, GND).

Suite : fichiers de fabrication (Gerber) et commande ; boîtier imprimé (vissé à côté du compteur).