# Capteur S3 — Circuit imprimé

Version du 2026-10-19 (carte V 1.0 dessinée) ; option détecteur jour / nuit ajoutée le 2026-10-28 (§ 1.1 d). État : schéma, placement, routage, plans de masse, gouttes et sérigraphie FAITS dans EasyEDA Pro ; contrôle des règles (DRC) = 0 erreur ; schéma et PCB identiques. Prêt pour l'export et la commande (détail au § 8).

Carte commune à plusieurs capteurs à base de XIAO ESP32-S3 (avec ou sans Wio-SX1262). Elle reprend la carte « Capteur chaudière Sdb » (pcb/Capteur chaudiere Sdb/), qui sera supprimée à terme, et lui ajoute une alimentation par piles, la mesure de leur tension et une entrée tout ou rien (flotteur). Une carte « Capteur C3 Xiao » suivra.

Méthode et règles : celles de NoeudChauffageSdb et des notices de D:\Developpement\EasyEda\Notices (modèle de règles PCB, routage, bibliothèque personnelle).

# 1. Rôle de la carte et code

Deux variantes sur le même circuit imprimé (on ne monte que les composants utiles, § 3) :

| Variante | Mesures | Alimentation |
| --- | --- | --- |
| Chaudière | température / humidité (DHT20) + voyant de la chaudière (TCS34725) + LED témoin | prise USB-C du XIAO |
| Cuve | température / humidité (DHT20) + niveau haut d'une cuve (flotteur) + tension des piles | 4 piles AA → régulateur MCP1700 |

Remontée par Wi-Fi / MQTT ; LoRa (Wio-SX1262) activable (_LORA_P2P_MODE_). La carte est dimensionnée pour un fonctionnement continu : certains capteurs utiliseront le deep sleep, d'autres non.

Code : D:\Developpement\Pilotage_Maison\Capteur, env PlatformIO esp32s3, configuration dans src/global.h.

| Fonction | GPIO | Patte XIAO | Constante (global.h) | Variante |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Flotteur (FLOT) | 1 | D0 | DEFAULT_TOR_PIN (FLOTTEUR_VERTICAL) | cuve |
| Mesure des piles (VMES) | 2 | D1 | BATTERIE_PIN (CAPTEUR_BATTERIE) | cuve |
| I2C SDA | 5 | D4 | DEFAULT_SDA_PIN | les deux (DHT20, TCS34725) |
| I2C SCL | 6 | D5 | DEFAULT_SCL_PIN | les deux |
| LED témoin chaudière | 44 | D7 | LED_CAPTEUR_RGB_PIN | chaudière |
| Interruption TCS34725 | 43 | D6 | CAPTEUR_RGB_TCS34725_INTERRUPT | non câblée |
| SPI du Wio-SX1262 | 7, 8, 9 | D8, D9, D10 | LORA_*_PIN | laissées libres |
| Jour / nuit : alimentation du pont | 3 | D2 | JOUR_NUIT_ALIM_PIN (CAPTEUR_JOUR_NUIT) | option, en fils (§ 1.1 d) |
| Jour / nuit : mesure (ADC1) | 4 | D3 | JOUR_NUIT_PIN (CAPTEUR_JOUR_NUIT) | option, en fils (§ 1.1 d) |

Les broches du flotteur, de la mesure, de l'I2C et de la LED sont aussi réglables par la page Web (NVS). Celles du détecteur jour / nuit ne le sont pas (constantes de global.h seulement).

Schéma de principe des ajouts (le reste est celui de la carte chaudière) :

J3 « PILES »          D2 1N5819        J4 « INTER »         U1 MCP1700-3302E

4 AA (4,0-6,4 V)                       (interrupteur         (TO-92)

1 VPIL+ ------------->|-------- VPIL -- 1   en paroi)  2 -- VSW --+-- IN     OUT --+-- 3V3 (XIAO)

2 GND --+                                                        |     GND        |

|                                             C3 10 µF --+      |         +-- C4 1 µF

GND                                                       |     GND        +-- C5 470 µF

|

R2 220 k                 |

VMES <----/\/\/------------ VSW ----+

(D1, GPIO2)  |

+--- R3 100 k --- GND

+--- C6 100 nF -- GND

J5 « FLOTTEUR »      3V3 --- R4 10 k ---+

(fils 50 cm)                            |

1 FLOT_EXT -----------------------------+--- R5 1 k ---+--- FLOT (D0, GPIO1)

2 GND                                                  |

+--- C7 100 nF --- GND

Flotteur normalement ouvert, FERMÉ = CUVE PLEINE

## 1.1 Schémas de câblage par variante

Un dessin complet par variante, d'après le schéma EasyEDA (Capteur_S3_Projet_2026-10-19.epro2). Le XIAO est vu de dessus, USB-C en haut ; 1 à 14 = numéros de ses pattes.

Conventions : + = connexion ; un trait qui en coupe un autre sans + n'y est pas relié ; toutes les masses GND sont reliées entre elles ; les broches des modules portent le numéro de leur prise (J1, J2, J5).

Repères communs aux variantes sur piles :

- D2 1N5819 : bague (cathode) côté interrupteur.

- U1 MCP1700 (TO-92) : face plate vers soi, pattes en bas : 1 GND, 2 IN, 3 OUT.

- Électrolytiques : + côté VSW pour C3, côté 3V3 pour C2 et C5.

- DHT20 : broches du module + − SCL SDA = J1 1 à 4 ; sur le dessin, elles se lisent de bas en haut.

- Pont R2 / R3 pris sur VSW, après l'interrupteur ; calibre 3,2 (ajuster au multimètre, 3,2 à 3,3 selon les tolérances).

- 5V du XIAO jamais relié aux piles ; interrupteur sur arrêt avant de brancher l'USB.

- Wio-SX1262 : monté au dos du XIAO (connecteur), non dessiné ; il utilise D8, D9, D10 (SPI) : ne rien y câbler.

IMPORTANT — broches enregistrées en NVS. Les broches (I2C, mesure des piles, flotteur, LED) sont enregistrées avec la configuration par la page Web ; au démarrage, le code relit ces valeurs et n'utilise celles de global.h que si rien n'est enregistré. Une configuration enregistrée avec un autre firmware garde donc ses broches même après le passage au firmware esp32s3. Après chaque téléversement, vérifier sur la page Web :  | Réglage | Valeur (GPIO) | Patte XIAO | |---|---|---| | SDA (DHT20, TCS34725) | 5 | D4 | | SCL (DHT20, TCS34725) | 6 | D5 | | Mesure des piles (+ calibre 3,2) | 2 | D1 | | Flotteur | 1 | D0 | | LED témoin chaudière | 44 | D7 |

Placement des condensateurs (montage d'essai ou carte) : chacun au plus près des pattes qu'il relie, fils courts ; toutes les masses au même GND.

| Repère | Type | Entre | Où le placer | Rôle |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | céramique 100 nF | 3V3 et GND | contre les pattes 12 (3V3) et 13 (GND) du XIAO | découplage du XIAO |
| C2 | électrolytique 10 µF, + côté 3V3 | 3V3 et GND | près du XIAO, à côté de C1 | réserve locale du 3V3 |
| C3 | électrolytique 10 µF, + côté VSW | VSW et GND | contre les pattes 2 (IN) et 1 (GND) du MCP1700 | stabilité de l'entrée du régulateur |
| C4 | céramique 1 µF | 3V3 et GND | contre les pattes 3 (OUT) et 1 (GND) du MCP1700, à moins de 1 cm | obligatoire : sans lui, le MCP1700 peut osciller |
| C5 | électrolytique 470 µF, + côté 3V3 | 3V3 et GND | sur le 3V3 entre le MCP1700 et le XIAO, fils courts et gros | fournit les pointes Wi-Fi / LoRa au-delà des 250 mA du MCP1700 |
| C6 | céramique 100 nF | VMES et GND | contre la patte de mesure du XIAO (D1) | filtre la mesure des piles |
| C7 | céramique 100 nF | FLOT et GND | contre la patte du flotteur (D0), après R5 | filtre les parasites du fil du flotteur |

Montage d'essai sans 1N5819 (D2) : la remplacer par un fil (+ des piles → interrupteur). Conséquences :

- plus de protection contre l'inversion des piles (MCP1700 et XIAO détruits) : vérifier la polarité au multimètre avant la mise en marche ;

- entrée du MCP1700 : 4 AA neuves ≈ 6,4 V, au-dessus des 6,0 V de fonctionnement (maximum absolu 6,5 V). Si le bloc dépasse 6,0 V : piles un peu entamées, ou 3 AA (4,5 V) provisoirement ;

- mesure des piles : VSW = tension réelle des piles, soit 0,2 à 0,3 V de plus qu'avec la diode → ne pas régler le seuil « piles déchargées » sur ce montage ;

- consommation en deep sleep : inchangée (la diode ne consomme rien). Le pont R2 / R3 consomme, lui, ≈ 20 µA en permanence, interrupteur en marche ;

- dépannage possible avec une 1N4001…1N4007 : protection conservée, mais chute de 0,7 à 0,9 V (mesure d'autant plus basse).

#### a) Piles + DHT20 (cuve sans flotteur)

D2 1N5819   J4 inter                   VSW

+---->|-------o/ o----+---------+-----------------+

|                     |         | 2 IN            |             XIAO ESP32-S3 (vu de dessus)

(+)                C3 10 µF +---------+        R2 220 k              +---[ USB-C ]---+

PILES                   |    | U1      |-(1)-- GND  |           D0  1 | o           o | 14  5V

4 AA                   GND   | MCP1700 |      VMES  +---------- D1  2 | o           o | 13  GND --- GND

(-)                         | 3302E   |            |           D2  3 | o           o | 12  3V3 --------+

|                          +---------+  +---------+           D3  4 | o           o | 11  D10         |

GND                        3 OUT |       |         |    +----- D4  5 | o           o | 10  D9          |

|   C6 100 nF R3 100 k |   +- D5  6 | o           o |  9  D8          |

|       |         |    |   |  D6  7 | o           o |  8  D7          |

|      GND       GND   |   |        +---------------+                 |

|                      |   |                                          |

|                      |   |                                          |

|       +-----------+  |   |                                          |

|       |DHT20 4 SDA|--+   |                                          |

|       |      3 SCL|------+                                          |

|       | J1   2 -  |--- GND                                          |

|       |      1 +  |--+       GND        GND        GND        GND   |

|       +-----------+  |        |          |          |          |    |

|                      |     C4 1 µF   C5 470 µF  C1 100 nF  C2 10 µF |

|                      |        |          |          |          |    |

+----------------------+--------+----------+----------+----------+----+

3V3

Pattes libres : D0, D2, D3, D6, D7, 5V ; D8, D9, D10 réservées au Wio-SX1262 ; D2, D3 : détecteur jour / nuit s'il est ajouté (§ 1.1 d).

#### b) Cuve : piles + DHT20 + flotteur

+--------------------------- 3V3 -------------------------+

|                                                         |

R4 10 k                                                      |

+--------+FLOT_EXT|                                                         |

| J5   1 |--------+- R5 1 k +---+                                           |

|      2 |-- GND            |   |                                           |

+--------+              C7 100 nF                                           |

D2 1N5819   J4 inter    vers flotteur  VSW           |   |                                           |

+---->|-------o/ o----+---------+-----------------+  GND  |                                           |

|                     |         | 2 IN            |       |     XIAO ESP32-S3 (vu de dessus)          |

(+)                C3 10 µF +---------+        R2 220 k    |         +---[ USB-C ]---+                 |

PILES                   |    | U1      |-(1)-- GND  |       +-- D0  1 | o           o | 14  5V          |

4 AA                   GND   | MCP1700 |      VMES  +---------- D1  2 | o           o | 13  GND --- GND |

(-)                         | 3302E   |            |           D2  3 | o           o | 12  3V3 --------+

|                          +---------+  +---------+           D3  4 | o           o | 11  D10         |

GND                        3 OUT |       |         |    +----- D4  5 | o           o | 10  D9          |

|   C6 100 nF R3 100 k |   +- D5  6 | o           o |  9  D8          |

|       |         |    |   |  D6  7 | o           o |  8  D7          |

|      GND       GND   |   |        +---------------+                 |

|                      |   |                                          |

|                      |   |                                          |

|       +-----------+  |   |                                          |

|       |DHT20 4 SDA|--+   |                                          |

|       |      3 SCL|------+                                          |

|       | J1   2 -  |--- GND                                          |

|       |      1 +  |--+       GND        GND        GND        GND   |

|       +-----------+  |        |          |          |          |    |

|                      |     C4 1 µF   C5 470 µF  C1 100 nF  C2 10 µF |

|                      |        |          |          |          |    |

+----------------------+--------+----------+----------+----------+----+

3V3

- J5 flotteur : normalement ouvert, fermé = cuve pleine ; fils de 50 cm.

Pattes libres : D2, D3, D6, D7, 5V ; D8, D9, D10 réservées au Wio-SX1262 ; D2, D3 : détecteur jour / nuit s'il est ajouté (§ 1.1 d).

#### c) Chaudière : USB + DHT20 + TCS34725 + LED

alimentation : câble USB-C 5 V

XIAO ESP32-S3 (vu de dessus)

+---[ USB-C ]---+

D0  1 | o           o | 14  5V

D1  2 | o           o | 13  GND ---- GND

D2  3 | o           o | 12  3V3 ---- 3V3

D3  4 | o           o | 11  D10

+----- D4  5 | o           o | 10  D9

|   +- D5  6 | o           o |  9  D8

|   |  D6  7 | o           o |  8  D7  ----+

|   |        +---------------+             |

+-----------+        |   |                                  R1 100 Ω

|DHT20 4 SDA|--------+   |                                      |

|      3 SCL|--------|---+                                      V   D1 LED bleue

| J1   2 -  |-- GND  |   |             3V3         3V3          -   (méplat en bas)

|      1 +  |-- 3V3  |   |              |           |           |

+-----------+        |   |          C1 100 nF   C2 10 µF       GND

|   |              |           |

+-----------+        |   |             GND         GND

|TCS   5 LED|-- GND  |   |

|34725 4 SDA|--------+   |

| J2   3 SCL|------------+

|      2 -  |-- GND

|      1 +  |-- 3V3

+-----------+

- Alimentation par le câble USB-C (régulateur du XIAO) ; J3, D2, J4, U1, C3 à C7, R2 à R5 et J5 non montés.

- Un seul croisement : la ligne SCL du DHT20 coupe la ligne SDA sans y être reliée.

- J2 : 1 = + (VIN du module), 2 = −, 3 = SCL, 4 = SDA, 5 = LED du module reliée à GND (LED éteinte) ; INT du module non câblée.

- D1 LED bleue : patte longue (anode) côté R1, méplat / patte courte côté GND.

Pattes libres : D0, D1, D2, D3, D6 ; D8, D9, D10 réservées au Wio-SX1262 ; 5V = entrée USB, rien à y câbler.

Points de test TP1 à TP4 (3V3, GND, SDA, SCL) non dessinés.

#### d) Option : détecteur jour / nuit (ajout aux variantes a ou b)

Photorésistance + résistance fixe de 10 kΩ, sans transistor : la patte D2 alimente le pont pendant la mesure seulement (5 ms), puis le coupe ; en deep sleep elle est en haute impédance, le pont ne consomme rien. Code : classe CJourNuit (src/MyJourNuit.h), #define CAPTEUR_JOUR_NUIT dans global.h.

XIAO ESP32-S3 (vu de dessus)

+---[ USB-C ]---+

D0  1 | o           o | 14  5V

D1  2 | o           o | 13  GND ---------+

+------------------ D2  3 | o           o | 12  3V3          |

|               +-- D3  4 | o           o | 11  D10          |

|               |         ...                                |

|               |                                            |

photorésistance   |                                            |

|               |                                            |

+---------------+---- 10 kΩ ---------------------------------+

GND

- D2 (GPIO3) → photorésistance → D3 (GPIO4, entrée ADC1) → 10 kΩ → GND. Plus il y a de lumière, plus la tension sur D3 monte.

- Rien n'est prévu sur le PCB V 1.0 : D2 et D3 n'y sont reliées à rien → fils soudés directement sur les pattes du XIAO (ou sur ses barrettes).

- Résistance fixe : de l'ordre de la résistance de la photorésistance à l'éclairage de bascule (10 kΩ pour une GL5528).

- Pas de DS18B20 en même temps (avec CAPTEUR_DS18B20, la mesure des piles passe sur GPIO3 : #error à la compilation).

- Valeur remontée : éclairement en % de 3,3 V (0 à 100) ; état JOUR / NUIT décidé par une fenêtre d'hystérésis (seuils bas 20 %, haut 30 % par défaut). Trames, réglages (SET jn_sbas …) : voir Doc/mqtt.docx.

# 2. Décisions

| Sujet | Décision |
| --- | --- |
| Carte | XIAO ESP32-S3 (+ Wio-SX1262 si LoRa), sur barrettes femelles ; base = carte chaudière |
| Piles | 4 AA alcalines (4,0 à 6,4 V), support dans le boîtier imprimé, deux fils vers le bornier J3 ; pas d'accu |
| Régulateur | MCP1700-3302E/TO (stock de l'utilisateur), sortie directement sur la broche 3V3 du XIAO ; un MCP1702-3302E/TO (même brochage, entrée 13,2 V) se monte aussi |
| Protection | 1N5819 contre l'inversion des piles |
| Interrupteur | en paroi, sur fil, relié à J4 (coupe franche des piles) |
| Mesure des piles | pont 220 k / 100 k + 100 nF, pris après l'interrupteur (aucune consommation à l'arrêt) |
| Flotteur | normalement ouvert, fermé = cuve pleine ; fils de 50 cm sur bornier ; mesure toutes les 2 à 5 min ; rappel 10 k + filtre 1 k / 100 nF |
| LED D1 | non montée dans la variante cuve |
| Variantes | décrites dans ce dossier seulement (rien sur la sérigraphie) |
| Boîtier | impression 3D, non étanche |
| Composants | tout en traversant ; borniers à vis XY301V pour les piles et le flotteur, JST-XH pour l'interrupteur et les modules |
| Détecteur jour / nuit (option, 2026-10-28) | photorésistance + 10 kΩ alimentés par D2 (coupés hors mesure, pas de transistor), mesure sur D3 ; hors PCB V 1.0 : câblé en fils |

# 3. Composants à monter selon la variante

| Repère | Rôle | Chaudière | Cuve |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | XIAO ESP32-S3 (+ Wio-SX1262) | ✔ | ✔ |
| C1, C2 | découplage du 3V3 | ✔ | ✔ |
| TP1–TP4 | points de test 3V3, GND, SDA, SCL | ✔ | ✔ |
| J1 | prise DHT20 | ✔ | ✔ |
| J2 | prise TCS34725 | ✔ | — |
| R1, D1 | LED témoin « CHAUDIERE » | ✔ | — |
| J3, D2, J4 | entrée des piles, protection, interrupteur | — | ✔ |
| C3, U1, C4, C5 | régulateur 3,3 V | — | ✔ |
| R2, R3, C6 | mesure de la tension des piles | — | ✔ |
| J5, R4, R5, C7 | flotteur | — | ✔ |

Variante cuve sans flotteur : ne pas monter J5, R4, R5, C7 (désactiver FLOTTEUR_VERTICAL).

# 4. Alimentation et règles d'usage

Variante chaudière : bloc USB 5 V sur la prise USB-C du XIAO ; le régulateur du XIAO fournit le 3V3.

Variante cuve : 4 AA → D2 → interrupteur → MCP1700 → 3V3 du XIAO (le régulateur du XIAO n'est pas utilisé).

INTERRUPTEUR SUR ARRÊT AVANT DE BRANCHER L'USB (écrit sur la carte : « USB : INTER sur ARRET »). Sinon le régulateur du XIAO et le MCP1700 alimentent le 3V3 en même temps. Pour programmer la carte : interrupteur sur arrêt, puis câble USB.

Limites du MCP1700 (à surveiller aux essais) :

| Limite | Valeur | Conséquence |
| --- | --- | --- |
| Tension d'entrée | 6,0 V en fonctionnement, 6,5 V maximum absolu | 4 AA neuves ≈ 6,4 V, moins ≈ 0,3 V dans D2 → ≈ 6,0–6,1 V au début de vie des piles seulement |
| Courant de sortie | 250 mA | pointes Wi-Fi ≈ 300–350 mA (et ≈ 120 mA de plus si le LoRa émet) : C5 470 µF fournit l'excédent pendant les pointes |
| Chute de tension | 178 mV à 250 mA | fonctionne jusqu'à ≈ 3,7 V de piles (4 × 1,0 V moins D2) |

Si des redémarrages apparaissent en Wi-Fi continu : C5 à faible résistance interne de même taille (Ø 6,3 mm, pas 2,5, par exemple série Rubycon ZLH), puis, si besoin, un régulateur plus puissant dans une version suivante.

Autonomie (indication) : en Wi-Fi continu (≈ 100 mA en moyenne), 4 AA (≈ 2 500 mAh) tiennent environ un jour ; l'alimentation par piles suppose donc le deep sleep (réveil toutes les quelques minutes).

# 5. Schéma (EasyEDA « Capteur S3 », 3 pages)

## 5.1 Page CARTE (inchangée, sauf D0 et D1 du XIAO)

| Repère | Composant | Pattes → réseau |
| --- | --- | --- |
| A1 | XIAO ESP32-S3 + Wio-SX1262 (fiche perso) | D0 → FLOT ; D1 → VMES ; D4 → SDA ; D5 → SCL ; D7 → LED_CHAUD ; 3V3 → 3V3 ; GND → GND ; 5V, D2, D3, D6, D8–D10 non connectées |
| C1 | céramique 100 nF | 3V3 → GND |
| C2 | électrolytique 10 µF 16 V | + → 3V3 |
| R1 | 100 Ω | LED_CHAUD → LED_CHAUD_R |
| D1 | LED bleue 5 mm | A → LED_CHAUD_R ; K → GND |

## 5.2 Page PÉRIPHÉRIQUES

| Repère | Composant | Pattes → réseau |
| --- | --- | --- |
| J1 | JST-XH 4 « vers DHT20 » | 1 3V3, 2 GND, 3 SCL, 4 SDA |
| J2 | JST-XH 5 « vers TCS34725 » | 1 3V3 (VIN du module), 2 GND, 3 SCL, 4 SDA, 5 GND (LED du module éteinte) |
| TP1–TP4 | points de test | 3V3, GND, SDA, SCL |
| J5 | bornier XY301V 2P « vers flotteur (50 cm) » | 1 FLOT_EXT, 2 GND |
| R4 | 10 kΩ, rappel | 3V3 → FLOT_EXT |
| R5 | 1 kΩ, filtre | FLOT_EXT → FLOT |
| C7 | céramique 100 nF, filtre | FLOT → GND |

## 5.3 Page ALIMENTATION (nouvelle)

| Repère | Composant | Pattes → réseau |
| --- | --- | --- |
| J3 | bornier XY301V 2P « vers piles 4 AA » | 1 VPIL+, 2 GND |
| D2 | 1N5819 | A → VPIL+ ; K → VPIL |
| J4 | JST-XH 2P « vers interrupteur M/A » | 1 VPIL, 2 VSW |
| C3 | électrolytique 10 µF 16 V | + → VSW |
| U1 | MCP1700-3302E (TO-92) | 1 GND → GND ; 2 IN → VSW ; 3 OUT → 3V3 |
| C4 | céramique 1 µF 50 V (obligatoire pour la stabilité du MCP1700) | 3V3 → GND |
| C5 | électrolytique 470 µF 10 V (réserve pour les pointes Wi-Fi) | + → 3V3 |
| R2 | 220 kΩ | VSW → VMES |
| R3 | 100 kΩ | VMES → GND |
| C6 | céramique 100 nF | VMES → GND |

Bilan : 25 composants, 12 réseaux ; netlist du schéma = PCB (57 liaisons).

# 6. Dimensionnement

- Pont de mesure : VMES = VSW / 3. Piles neuves 6,4 V → VSW ≈ 6,1 V → 2,0 V sur D1, dans la zone linéaire du convertisseur du S3 (0–3,3 V à 11 dB). Consommation du pont : ≈ 20 µA, seulement interrupteur en marche. VSW = tension des piles moins la chute de D2 (≈ 0,2–0,3 V, variable avec le courant) : en tenir compte dans le seuil « piles déchargées » ou corriger le calibre.

- Calibre : 3,2 par défaut dans le code (pont 220 k / 100 k, mDefaultCalibre dans MyBatterieAA.h). Il est enregistré en NVS : une configuration existante garde son ancien calibre (par exemple 4,3, ancien pont 330 k / 100 k), à corriger par la page Web (« Calibre »). Ajuster ensuite au multimètre (ThRemise : 3,3).

- Flotteur : rappel de 10 k vers 3V3 (le rappel interne du S3, ≈ 45 k, est faible pour 50 cm de fil) ; R5 1 k + C7 100 nF filtrent les parasites captés par le fil (constante de temps 0,1 ms, sans effet sur une mesure toutes les minutes). Contact fermé (cuve pleine) : 0,33 mA dans R4. Le code (INPUT_PULLUP) inverse la lecture : il publie 1 = cuve pleine, 0 = pas pleine.

- Détecteur jour / nuit : pont alimenté 5 ms par mesure, au plus 3,3 V / 10 kΩ ≈ 0,33 mA (en pleine lumière) ; rien en deep sleep.

- Largeurs de piste : 3V3, VPIL+, VPIL, VSW à 0,6 mm ; signaux à 0,4 mm ; plan GND sur les 2 faces.

# 7. Boîtier et mécanique

- Impression 3D, non étanche ; support 4 AA dans le boîtier (variante cuve).

- Carte 46 × 65 mm, 4 trous M3 à 3,5 mm des coins.

- Bord haut : J3 (piles), J4 (interrupteur), J5 (flotteur), entrée des fils vers le bord → passages de fils dans la paroi de ce côté ; interrupteur en paroi.

- Bord droit : USB-C du XIAO et LED D1 (variante chaudière) ; bord gauche : J1 (DHT20) ; bord bas : J2 (TCS34725).

- Hauteur : XIAO + Wio sur barrettes femelles → hauteur intérieure ≥ 25 mm (comme la carte chaudière).

# 8. Circuit imprimé réalisé (EasyEDA Pro)

## 8.1 Projet

| Élément | Valeur |
| --- | --- |
| Projet | cloud « Capteur S3 » (copie par import de CapteurChaudiereSdb.epro2) ; sauvegarde locale : pcb/Capteur S3/Capteur_S3_Projet_2026-10-19.epro2 |
| Schéma | « Capteur S3 », 3 pages : Carte, Périphériques, Alimentation |
| Règles | « THT soudure main JLCPCB » (modèle par défaut) |
| Classes | ALIM_3V3 (3V3, GND) 0,6 mm ; VPIL+, VPIL, VSW 0,6 mm ; signaux 0,4 mm |

## 8.2 Carte et placement

- 46 × 65 mm, 2 couches ; la partie basse (46 × 41) est la carte chaudière, inchangée.

- Bande haute, de haut en bas : J3 / J4 (tourné de 180°) / J5 au bord ; D2, C3, U1, C4, C5 (dans l'ordre du courant) ; R2, R3, C6 (pont) ; R4 et R5 debout (rotation 90°) et C7 à droite, près des broches D0 / D1 du XIAO.

- Contrôle d'encombrement : aucun chevauchement, rien à moins de 0,3 mm du bord.

- Couronnes ≥ 0,40 mm partout ; C4 (empreinte LCSC Murata P5,0, couronne 0,35 mm) agrandi à 1,8 mm → 0,45 mm.

- 3D vérifiée : J3 / J4 / J5 entrée des fils vers le haut ; U1, C6, C7 abaissés de 1,3 mm (comme C1).

## 8.3 Routage

| Élément | Réalisé |
| --- | --- |
| Réseaux routés | 11, aucune liaison ouverte (tout refait, l'ancien routage de la carte chaudière a été effacé) |
| Largeurs | alimentation 0,6 mm, signaux 0,4 mm ; aucun via sur les signaux |
| Masse | plans GND sur les 2 faces (trait 0,254 mm), rayons thermiques, 39 vias de couture |
| Gouttes | posées, plans recoulés |
| Contrôle des règles | 0 erreur ; schéma et PCB identiques |

Incident : juste après le routage automatique, EasyEDA s'est figé (66 %) au moment où les plans de masse étaient recréés ; après redémarrage, les plans ont été recréés une face à la fois puis recoulés par Rebuild All sans problème.

## 8.4 Sérigraphie (face dessus, sans accents)

- Titre : « Capteur S3 » et « V 1.0 - Octobre 2026 ».

- Prises : « + PILES - » (J3), « INTER » (J4), « FLOTTEUR » et « FERME = PLEIN » (J5), « USB : INTER sur ARRET ».

- Reprises de la carte chaudière : « DHT20 » + broches (J1), « TCS34725 » + broches (J2), points de test, « XIAO ESP32-S3 + Wio », « CHAUDIERE » (vertical, contre la LED D1) ; « MCP1700 » sous U1.

- Contrôle : 52 textes (avec les repères), aucun sur une pastille, un via ou un trou, aucun chevauchement, une seule police.

## 8.5 Fiches personnelles utilisées

| Fiche (bibliothèque perso) | Repères | Remarque |
| --- | --- | --- |
| MCP1700-3302E TO-92 pas 2,54 (THT) | U1 | créée (dossier Alimentation) : symbole LCSC C511277, empreinte commune avec le 2N2222A TO-92 pas 2,54 (pastilles 1,8 mm, trou 0,8 mm, pastille 1 carrée) |
| XIAO ESP32-S3 + Wio-SX1262 (THT) | A1 | reprise de la carte chaudière |
| Bornier XY301V 2P pas 5,0 agrandi (THT) | J3, J5 | reprise de NoeudChauffageSdb |
| JST-XH 2P / 4P / 5P (THT) | J4 / J1 / J2 | reprises |
| Résistance 1/4 W (THT) | R1–R5 | reprise |
| Condensateur électrolytique D5 pas 2,0 / D6,3 pas 2,5 (THT) | C2, C3 / C5 | reprises |
| LED 5 mm (THT), Point de test (THT) | D1, TP1–TP4 | reprises |

## 8.6 Reste à faire

- [x] Export .epro2, vues 2D / 3D / PCB et PDF dans pcb/Capteur S3/.

- [ ] Commit (procédure NAS de Pilotage_Maison, sans global.h).

- [ ] Commande JLCPCB.

- [x] Code : calibre par défaut de la mesure des piles à 3,2 (pont 220 k / 100 k).

- [ ] Code : vérifier le sens de lecture du flotteur (1 = plein).

- [ ] Essais : redémarrages en Wi-Fi continu sur piles (C5), tension des piles neuves sur VSW (< 6,0 V ?).

- [ ] Boîtier imprimé : support 4 AA, interrupteur en paroi, passages de fils au bord haut.

- [ ] Détecteur jour / nuit : câblé en fils sur D2 / D3 (§ 1.1 d) ; connecteur et passage de la photorésistance dans le boîtier à prévoir si une V 1.1 est dessinée (à décider).

# 9. Pièces LCSC (références EasyEDA)

| Pièce | Rôle | part_uuid |
| --- | --- | --- |
| MCP1700-3302E/TO | U1 | 6a9589ea2d5f4668abdbf3f309da4501 |
| 1N5819 (YFW) | D2 | 1ee72050fd6a4fcc98af0c234119faba |
| RDER71H105K2K1H03B (Murata 1 µF) | C4 | 3d0f29dd7b434641a0d9199a9fa2dd57 |
| UVR1A471MED1TA (Nichicon 470 µF 10 V) | C5 | 5aa2be9fd5104c6e96b941a0c64720c2 |
| UVR1C100MDD (10 µF 16 V) | C2, C3 | 2f6c34bd2b064833b9ae0fcaed4dffac |
| C320C104K5R5TA (100 nF) | C1, C6, C7 | ae110dce71644cc0a180ce765b3811e3 |
| PCF14JT200K / 100K / 10K0 / 1K00 / 100R | R2 / R3 / R4 / R5 / R1 | b1f6db014fd841c193087e0bcc1e9c06 / cde41618505a435a9fbbc1f8cb9667c6 / f1eeb5691bc045a98708b6c70ada50f4 / dbfa2912556b4333a0a07dbcdaf2f715 / d10cc727db6343edb06ca77e0d1646f5 |
| XL-502UBC (LED bleue) | D1 | c3ab3a2f55bc4832809069ffaafbb617 |
| B4B-XH-A / B5B-XH-A | J1 / J2 | 7f13b11856f1454da74101a2bff96f83 / ab07958d1c8d468b9d479b7a885c6d02 |