Deep Sleep ESP32 + SX1262 - Analyse et corrections

Date : 10 avril 2026   |   Projet : Capteur 1.9   |   Cible : ESP32-S3 / ESP32-C3

# 1. Contexte - symptômes mesurés

Avant correction, la consommation en deep sleep était anormalement élevée :

| Configuration testée | Courant mesuré | Valeur attendue |
| --- | --- | --- |
| WiFi + MQTT + SX1262 | 700 uA - 1 mA (selon carte) | < 50 uA |
| SX1262 seul (sans WiFi) | 700 uA | < 10 uA |

# 2. Cause principale - SX1262 oublié en mode RX actif

## 2.1  Pourquoi le SX1262 restait-il allumé ?

Le SX1262 est un module SPI externe. Il est alimenté en continu depuis le 3,3 V de la carte, indépendamment de l'ESP32. Quand l'ESP32 entre en deep sleep, il coupe son CPU et ses périphériques internes - mais le SX1262 reste dans le dernier état programmé.

Au moment de esp_deep_sleep_start(), le SX1262 venait de démarrer une réception continue via startRx(), consommant environ 4,6 mA.

## 2.2  États de consommation du SX1262

| Mode | Courant typique | Remarque |
| --- | --- | --- |
| RX actif (startReceive) | ~4,6 mA | État laissé par le code - BUG |
| Standby RC | ~600 uA | Après radio.begin() sans startRx |
| Sleep warm (retainConfig=true) | ~1,5 uA | radio.sleep() - défaut RadioLib |
| Sleep cold (retainConfig=false) | ~0,5 uA | radio.sleep(false) - choix retenu |

## 2.3  Pourquoi le sleep était-il commenté ?

Dans MyConfig.cpp > enterDeepSleep(), le bloc de mise en sleep du SX1262 avait été commenté lors d'un test. Il n'avait jamais été réactivé. Le commentaire disait 'A tester pour voir si ca diminue la consommation...' - la réponse était oui, et de 3,4 mA.

# 3. Corrections apportées

## 3.1  Fix 1 - Activer le sleep SX1262 (correction principale)

Fichier : src/MyConfig.cpp  |  Fonction : enterDeepSleep()

Le bloc conditionnel #ifdef _LORA_P2P_MODE_ qui appelait mLoraRxTx->sleep() était commenté. Il a été décommenté et déplacé avant esp_sleep_enable_timer_wakeup().

Résultat mesuré : 4,1 mA  =>  700 uA  (gain de 3,4 mA)

## 3.2  Fix 2 - Passer en cold sleep

Fichier : src/MyLoraRxTx.cpp  |  Fonction : sleep()

radio.sleep() remplacé par radio.sleep(false).

- Warm sleep (true, défaut) : conserve la configuration interne du SX1262 en RAM - ~1,5 uA

- Cold sleep (false) : efface tout - ~0,5 uA

Justification : l'ESP32 réinitialise complètement le SX1262 via setup() à chaque réveil, donc la rétention est inutile.

## 3.3  Fix 3 - Gestion explicite des GPIOs avant sleep

Fichier : src/MyConfig.cpp  |  Fonction : enterDeepSleep()

Bus SPI (SX1262) :

| Pin | Mode imposé | Raison |
| --- | --- | --- |
| MOSI, SCK, MISO | INPUT_PULLDOWN | Évite courant via diodes de protection internes SX1262 |
| CS (NSS) | OUTPUT HIGH | Désélectionne le chip sur le bus SPI |
| DIO1, BUSY | INPUT_PULLDOWN | Pins d'interruption, plus utilisés en sleep |
| RESET | INPUT | Actif LOW - INPUT évite un reset involontaire |
| SDA, SCL (I2C) | Wire.end() + INPUT_PULLDOWN | Libère le driver I2C, supprime courant via pull-ups externes |

Autres optimisations :

- Pin flotteur (TOR) : INPUT_PULLDOWN pour supprimer ~70 uA si le flotteur maintient la pin à GND via le pull-up interne 45 kOhm

- adc_power_release() : libère le domaine ADC (~20 uA)

- esp_sleep_pd_config(RTC_PERIPH, OFF) : éteint les périphériques RTC non utilisés (timer wakeup n'en a pas besoin)

# 4. Bilan - limites du logiciel

Après toutes les corrections logicielles, voici le budget de courant attendu :

| Source | Courant estimé | Levier disponible |
| --- | --- | --- |
| ESP32-S3 deep sleep | ~20 uA | Software : incompressible |
| SX1262 cold sleep | ~0,5 uA | Résolu par fix 1+2 |
| LDO de la carte (ME6217...) | 50-80 uA | Hardware : remplacer par MCP1700 (1,6 uA Iq) |
| LED alimentation onboard | ~80-100 uA (forte → très faible en deep sleep, gain 400-420 uA) | Hardware : retirer physiquement la LED (gain supplémentaire ~80-100 uA) |
| DHT20 en veille (3,3 V continu) | ~100 uA | Hardware : MOSFET P-ch pour couper VCC du DHT20 |

Plancher mesuré (post-fix logiciel) : ~240 uA (sans SX1262) à ~700 uA-1 mA (avec SX1262) selon la carte. La LED passe de forte à très faible en deep sleep (gain 400-420 uA) mais consomme encore ~80-100 uA en mode très faible.

Le gros consommateur résiduel est le module SX1262 via le connecteur B2B : malgré le cold sleep logiciel, il contribue 460-760 uA. La LED de puissance passe de forte à très faible luminosité en deep sleep (gain 400-420 uA) mais reste allumée faiblement (~80-100 uA résiduels). Sa suppression physique permettrait un gain supplémentaire de ~80-100 uA.

# 5. Fichiers modifiés - récapitulatif

| Fichier | Fonction | Modification |
| --- | --- | --- |
| src/MyConfig.cpp | enterDeepSleep() | Réactive mLoraRxTx->sleep() + gestion GPIO complète |
| src/MyLoraRxTx.cpp | sleep() | radio.sleep() => radio.sleep(false) - cold sleep |
| src/global.h | - | Aucune modification |

# 6. Plan hardware - alimentation externe MCP1700-3302E

Contexte : la carte est actuellement alimentée via la broche 5V depuis un bloc de piles. Le régulateur embarqué de la carte (LDO onboard) convertit ce 5V en 3,3V en consommant 50-80 uA de courant propre (quiescent current) - plus la LED de puissance (~300-600 uA). Ces deux postes sont incompressibles par le logiciel.

## 6.1  Principe : bypasser le LDO de la carte

Au lieu d'alimenter via la broche 5V (qui traverse le LDO onboard), on alimente directement la broche 3,3V avec un régulateur externe MCP1700-3302E (Iq = 1,6 uA typique).

Schéma de principe :

[Bloc de piles]  -->  [MCP1700-3302E]  -->  Broche 3V3 de la carte ESP32

GND  -->  GND de la carte

IMPORTANT : ne pas connecter la broche 5V. Alimenter UNIQUEMENT via la broche 3V3.

## 6.2  Caractéristiques du MCP1700-3302E

| Paramètre | Valeur |
| --- | --- |
| Tension de sortie | 3,3 V fixe |
| Tension d'entrée (Vin) | 2,3 V à 6,0 V |
| Courant quiescent (Iq) | 1,6 uA typique |
| Courant de sortie max | 250 mA |
| Chute de tension min (dropout) | 178 mV max => Vin min = 3,48 V |
| Boitier | SOT-23 (3 broches) ou TO-92 |

## 6.3  Compatibilité avec le bloc de piles

| Type de bloc | Tension nominale | Compatible MCP1700 ? | Remarque |
| --- | --- | --- | --- |
| 3x AA alcaline | 4,5 V (neuf) / 3,3 V (fin) | Oui jusqu'à 3,5 V | Arrête à 3,5 V (avant alcaline vide) |
| 4x AA alcaline | 6,0 V (neuf) | Oui (Vin max = 6 V) | Idéal - plage complète utilisable |
| 2x AA alcaline | 3,0 V | NON | Insuffisant - Vin min = 3,48 V |
| LiPo 1S (3,7 V) | 3,7-4,2 V | Oui jusqu'à 3,5 V | Bonne option autonomie/masse |
| Bloc USB 5V (power bank) | 5,0 V | Oui | Attention : power bank coupe si I < 50 mA |

## 6.4  Point de vigilance : courant de pointe WiFi / LoRa TX

Le MCP1700 est limité à 250 mA. Or la carte peut dépasser cette limite en pointe :

| Scenario | Courant de pointe | MCP1700 suffisant ? |
| --- | --- | --- |
| Deep sleep | < 1 mA | Oui |
| LoRa TX (14 dBm) | ~120 mA | Oui |
| WiFi actif (connexion / envoi) | ~300-500 mA (pointe) | RISQUE - peut décrocher |

Solutions si WiFi est utilisé :

Option A : MCP1700 + condensateur de découplage important en sortie (470 uF électrolytique) pour absorber les pointes courtes

Option B : Régulateur MCP1826S-3302E (même famille, 1A max, Iq = 120 uA) - meilleur compromis si WiFi actif

Option C : Désactiver complètement WiFi et passer en LoRa P2P uniquement - MCP1700 suffisant

## 6.5  Schéma de câblage minimal (MCP1700 SOT-23)

Brochage SOT-23 du MCP1700-3302E :

Broche 1 (GND)  --> GND du circuit

Broche 2 (Vout) --> Broche 3V3 de la carte + condensateur 1 uF vers GND

Broche 3 (Vin)  --> Piles + + condensateur 1 uF vers GND

Condensateurs recommandés (datasheet MCP1700) :

- Cin  : 1 uF céramique (min), 100 nF si Vin stable

- Cout : 1 uF céramique (obligatoire pour la stabilité)

- Pour absorber les pointes WiFi : ajouter 100-470 uF électrolytique en parallèle sur Cout

## 6.6  Gain attendu sur la consommation en deep sleep

| ## Poste | ## Avant (LDO onboard) | ## Après (MCP1700) |
| --- | --- | --- |
| ## R ## (*) La LED passe de forte à très faible luminosité en deep sleep (gain 400-420 uA). Elle consomme encore ~80-100 uA en mode très faible. Pour éliminer ce résiduel, retirer physiquement la LED ou sa résistance (généralement R1/PWR près de la LED). Avec MCP1700 + LED retirée, plancher théorique : 1,6 + 20 + 0,5 + leakages = ~25-40 uA ## Avec MCP1700 + LED retirée, le plancher théorique est : 1,6 + 20 + 0,5 + leakages = ~25-40 uA ## égulateur | ## ~80-100 uA (très faible) + gain 400-420 uA | ## ~80-100 uA (*) - si LED retirée physiquement : 0 |
| ## LED de puissance carte | ## ~80-100 uA (très faible en deep sleep, gain 400-420 uA vs mode actif) | ## ~80-100 uA (*) - 0 si LED retirée physiquement |
| ## ESP32-S3 deep sleep | ## ~20 uA | ## ~20 uA |
| ## TOTAL estimé | ## ~700 uA | ## ~100-360 uA (*) - si LED retirée : ~20-280 uA |

# 7. Mesures affinées - 11 avril 2026

Suite aux corrections logicielles, des mesures complémentaires ont été effectuées pour identifier les consommateurs résiduels.

## 7.1  LED de puissance onboard

La LED de puissance ne s'éteint pas complètement en deep sleep : elle passe de forte luminosité (mode actif) à très faible luminosité (deep sleep). Le gain mesuré entre les deux états est de 400-420 uA. En deep sleep, la LED très faible consomme encore ~80-100 uA. Sa suppression physique (retrait de la LED ou de sa résistance de limitation R1/PWR) permettrait un gain supplémentaire de ~80-100 uA.

## 7.2  DHT20 (capteur température/humidité)

Module DHT20 retiré physiquement de la carte. Aucun changement de consommation observé. DHT20 innocenté.

## 7.3  Module SX1262 via connecteur B2B

Test : déconnexion du module SX1262 (B2B retiré).

| Configuration | Courant mesure | Interprétation |
| --- | --- | --- |
| Carte seule (B2B déconnecté, sans SX1262) | 240 uA | Plancher : ESP32 + LDO + reste carte |
| Carte + SX1262 (cold sleep logiciel actif) | 700 uA - 1 mA (selon carte) | SX1262/B2B contribue 460-760 uA malgré cold sleep |

Conclusion : le cold sleep logiciel (radio.sleep(false)) ne suffit pas à descendre sous 700 uA. Le SX1262 ou son connecteur B2B maintient une consommation résiduelle importante. Pistes hardware : pull-up sur lignes B2B, alimentation module en veille, état des pins SPI.

## 7.4  Budget de courant mis à jour

| Source | Avant fix logiciel | Après fix logiciel (mesure réelle) |
| --- | --- | --- |
| SX1262 (RX actif → cold sleep) | ~4,6 mA | 460-760 uA (résiduel inexpliqué) |
| ESP32-S3 + LDO + carte seule | ~20-80 uA | ~240 uA (mesuré sans SX1262) |
| LED puissance onboard | 400-420 uA (forte→faible) + ~80-100 uA résiduels | ~80-100 uA (très faible) - 0 si retirée physiquement |
| TOTAL deep sleep prolongé | ~4,1 mA | ~700 uA - 1 mA (selon carte) |

## 7.5  Hypothèse : alimentation externe MCP1700 et la LED

En alimentant la carte directement via la broche 3V3 avec le MCP1700 (en bypassant le LDO embarqué), le comportement de la LED dépend de son câblage sur la carte :

• LED câblée sur le rail 5V/VIN (avant le LDO) : la LED ne serait plus alimentée → éteinte complètement. Gain potentiel : ~80-100 uA supplémentaires.

• LED câblée sur le rail 3V3 (après le LDO) : la LED reste allumée en très faible même avec le MCP1700, car le rail 3V3 est toujours alimenté. Aucun gain sur la LED.

La majorité des cartes ESP32 placent la LED de puissance sur le rail 3V3. Si le test MCP1700 confirme que la LED reste visible, son élimination physique (retrait de la LED ou de la résistance R1/PWR) restera le seul levier pour récupérer les ~80-100 uA résiduels.